智慧旅检货检系统信息化建设

项目一期
招 标 文 件

项目编号：GDQSST2025HG11001S

采购人：深圳市桐晟科技有限公司
采购代理机构：广东群升招标代理有限公司汕头分公司
二〇二五年十一月
目   录

3第一章 投标邀请


6第二章 用户需求书


47第三章 投标人须知


58第四章 合同文本


68第五章 投标文件格式


84第六章 开标、评标、定标




第一章 投标邀请

 广东群升招标代理有限公司汕头分公司（以下简称“采购代理机构”）受深圳市桐晟科技有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对智慧旅检货检系统信息化建设项目一期进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况
1.项目名称：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期

2.项目数量：1项

3.项目预算：本项目采购预算金额（元）：9,980,000.00元，其中包组1：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（设备采购），预算金额为：7,000,000.00元，包组2：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（安装施工），预算金额为：2,980,000.00元。            

4.标的提供的地点：采购人指定地点

5.招标需求具体详见招标文件“第二章 用户需求书”

6.服务期限：包组1合同签订后，3个月内完成所有系统的设备物资采购到货，项目整体验收后，提供三年的原厂质保服务；包组2合同签订后，根据包组1确定的采购清单，为设备提供安装施工服务，并于9个月内完成整体项目的建设、验收交付。

二、投标人资格要求（适用于包组1、包组2）：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明；（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《采购供应商信用承诺函》（或者提供投标截止日前半年内任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《采购供应商信用承诺函》（或者提供2024年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）；  

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《声明函》（格式自拟）；

（5）在经营活动中没有重大违法记录：提供《采购供应商信用承诺函》（或提供参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的单位只须提供成立至今在经营活动中没有重大违法记录的声明函）（格式自拟））。

2.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标人具有良好的信用记录：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
3.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年11月24日至2025年11月28日，每天上午9:00至11:30，下午15:00至17:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：汕头市龙湖区衡山路锦龙商业大厦10楼1001-1002单位

售价：300元/套，售后不退（如需电子文档，请自备U盘）。
方式：现场获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月3日上午09：45（北京时间）

地点：汕头市龙湖区衡山路锦龙商业大厦10楼1001-1002单位  

五、其他补充事宜

1.获取招标文件时须提供下列资料：

（1）《企业营业执照》或《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件一份；

（2）《法定代表人身份证明书》原件一份；

（3）《法定代表人授权委托书》（若委托代理人获取招标文件）原件一份；

以上文件提供人应保证文件真实可靠，如因所提供文件不实导致与本项目有关的任何损失由提供人承担。

2.本项目相关公告在以下媒体发布:

（1）采购代理机构网站（www.gdqunsheng.com）。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：深圳市桐晟科技有限公司

地  址：汕头市龙湖区珠港新城珠城路19号数码港大厦东塔20楼

联 系 人：陆先生
联系方式：0754-89991217
2.采购代理机构信息

名  称：广东群升招标代理有限公司汕头分公司
地  址：汕头市龙湖区衡山路锦龙商业大厦10楼1001-1002单位

联 系 人：林工

联系方式：0754-88896000
 
深圳市桐晟科技有限公司

广东群升招标代理有限公司汕头分公司

2025年11月24日

第二章 用户需求书
一、项目基本概况
（一）项目背景

“十四五”期间，国家持续深化“放管服”改革，全面推进数字政府、智慧治理体系建设，对口岸、物流园区、集散中心等重点区域的智能化、无人化、协同化监管提出更高要求。

1、政策与战略驱动

国家“十四五”数字经济发展规划明确提出：要求重点交通枢纽、物流园区、口岸枢纽基本完成数字化改造，形成一批“人享其行、物畅其流”的智慧标杆。

国务院《优化营商环境条例》《“放管服”改革工作要点》连续四年将“通关物流便利化”列为核心指标，要求进出口整体通关时间比 2017 年压缩 50% 以上。

交通运输部《数字交通发展规划纲要》提出：构建“全息感知、全程服务、智慧决策”的新型交通基础设施，推动卡口、场站、服务区三大场景率先实现智能化。

发改委等四部委《智慧口岸建设指南（2022 版）》指出：要以“通道+平台+数据”三位一体为主线，打造“无感通行、精准监管、协同共治”的现代化枢纽。

2、项目现状痛点

随着客流、货流、车流的快速增长，传统人工验放模式已难以满足“高效运行、精准监管、优质服务”的综合需求，存在以下突出痛点：

信息采集碎片化——旅客健康申报、车辆备案、货物数据分散在不同系统，缺乏统一入口，导致重复录入、多头核验。

通关效率瓶颈——高峰时段易形成拥堵，人工查验平均耗时高，旅客与司机体验感差。

监管风险增高——冒用证件、夹带违禁品、异常辐射源等事件呈隐蔽化、多样化趋势，传统手段难以实现事前预警、事中拦截、事后追溯。

数据孤岛突出——现场感知设备品牌不一、协议各异，无法对“人、车、货、场”进行全要素画像，难以支撑大数据分析及决策。

运维管理粗放——设备状态不可视、故障响应被动、能源消耗缺乏精细化管理，导致运营成本高、服务连续性差。

为落实国家关于智慧交通、智慧物流、数字口岸的建设要求，亟需通过信息化、智能化手段，打造一套“感知泛在、数据融合、业务协同、服务无感”的旅检/货检一体化卡口系统，实现从“单点验放”向“全程智控”的转变。

（二）项目建设目标

1、总体目标

到2026年底，以旅客及车辆“无感通关、安全可控”为核心，利用物联网、大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术，构建“前端感知—边缘智算—云端赋能—全程服务”的智慧卡口新范式，形成可复制、可推广、可持续的现代化综合监管服务体系。

2、具体目标

在本项目建设推动下，通关效率显著提升。旅客通关平均时间缩短50%以上，货车车辆平均过卡时间控制在3分钟以内，高峰时段通行能力提高一倍，实现效率倍增。

风险防控能力全面增强。系统可精准识别重点监管对象，识别率达99%以上，异常事件实现秒级预警；辐射、生化、违禁品等风险实现24小时全自动监测，误报率低于0.1%，确保监管安全可控。

数据融合水平持续提升。建成“人、车、货、场、设备”五维一体的主题数据库，数据实时在线率超过99.5%；实现与交通、卫健、物流、园区管理等平台的数据互通，推动“一次申报、多方复用”，提升协同效率。

通关体验更加便捷无感。旅客在健康申报、测温、证件核验、行李查验等六大环节实现无感通行，真正做到“零排队、零纸质、零接触”；货车司机“不下车”即可完成称重、箱号识别、缴费和放行，大幅提升通行体验。

绿色低碳理念贯穿始终。通过智能配药、精准喷淋和能耗监测等手段，每年可减少20%的消毒药剂使用量，助力环保与可持续发展。

运维管理实现智能化升级。设备故障可在1分钟内发现、3分钟内定位、30分钟内完成处置，系统年可用率超过99.9%；同时实现资产全生命周期管理，运维成本降低30%，保障系统高效稳定运行。

	项目名称
	包组
	采购内容
	数量
	最高限价(元)
	完成期

	智慧旅检货检系统信息化建设项目一期
	包组1
	智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（设备采购）
	1项
	7,000,000.00
	包组1合同签订后，3个月内完成所有系统的设备物资采购到货，项目整体验收后，提供三年的原厂质保服务。

	
	包组2
	智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（安装施工）
	1项
	2,980,000.00
	包组2合同签订后，根据包组1确定的采购清单，为设备提供安装施工服务，并于9个月内完成整体项目的建设、验收交付。


二、项目具体采购内容及技术参数、功能要求

本项目共涉及2个包组，项目预算9,980,000.00元。

	序号
	包组
	项目名称
	合计

	1
	包组1
	智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（设备采购）
	7,000,000.00

	2
	包组2
	智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（安装施工）
	2,980,000.00

	
	
	合计
	9,980,000.00


（一）智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（设备采购）（适用于包组1）

1、智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（设备采购）清单

	序号
	场所
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	（一）
	入境大厅

	1
	卫生检疫区
	现场监测作业区
	热成像式红外测温仪
	1、探测器材料： 氧化钒；
2、探测像元数： 400×300；
3、像元尺寸：25um；
4、响应波段： 8um～14um；
5、热响应时间：7ms；
6、像元坏点数：＜1%；
7、测温距离：对人体准确测温距离0.5～∞；
8、具有多目标跟踪和人脸识别功能，提高报警准确度；
9、可同时设置高温报警值，高温用于筛查人体温度超温报警；
10、具有“三自功能”：自动修正、自动校准、自动检测，以提高红外测温仪的准确性、灵敏性和稳定性；
11、扫描方式：隔行扫描；
12、同步方式：内同步；
13、有效像素：1920*1080；
	个
	4

	2
	
	
	便携式红外测温仪
	1、测量距离1~10cm,
2、反应时间0.5s,
3、精度±0.2℃
4、非接触式，无可见光，不刺激眼睛
5、高清背光LED显示屏
	个
	4

	3
	
	
	空气消毒机
	一、主要配置特点
1、人机共存，动态持续消毒
2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)
3、初效、中效过滤网双重过滤
4、静电去除烟尘及细菌
5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味
6、负离子清新净化空气
7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环
8、蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机
9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时
10、过滤网清洗自动提示功能
11、远红外遥控操作
二、主要技术参数
1、循环风量：≥1000m3/h
2、适用体积：100m3
3、输入功率：≤200VA
4、消毒效果：≤64cfu/m3
5、紫外线照射强度为13800uw/c㎡
6、机外紫外线泄露：≤0uv/cm2
7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3
8、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3    
9、噪音：≤50db
10、外观尺寸： （850*528*408）mm
	个
	1

	4
	
	
	固定式微小气候监测仪
	1. 微小气候监测仪可同时测量一氧化碳，二氧化碳，照度，噪声，温度，湿度，甲醛，风速，可吸入颗粒等项目。
2. 支持多种数据传输模式（4G、WIFI、USB、RS485、RS232），可用智能终端（手机），通过无线数据传输系统，在现场显示监测值。
3. 预留传感器接入接口（RS485），系统功能可扩展。
4. 核心的中控软件，可对多个传感器同时进行监控。能够显示所有探测器的名称、测量数值、实时曲线、历史曲线、实时报表、历史报表。软件具有报警提示功能，采用声光的形式报警，可设置和修改各个探测器报警阈值，自动存储报警记录，报警记录可按日期进行查询。软件可设定数据存储的时间间隔，自动进行存储，数据自动保存时间间隔可设置，也可通过手动按键进行保存；保存的数据既可在仪器显示界面查阅，也可通过USB口导出。
5. 微小气候监测仪可单独工作，也可组成监测网络，多台监测仪的数据可通过云平台，在服务器端同时显示。
6. 内置GPS/北斗定位模块，基于 GIS 技术，可实时显示监控地理位置。
7. 内置可充电锂电池和外接交流电供电方式，如果外电源断开后，内置电池可供仪器工作8小时以上。
8. 仪器内置7寸彩色触摸屏，可通过仪器界面直接进行仪器操控。
9. 便携式、悬挂式双重设计，配移动检测室使用支架。
	台
	1

	5
	
	应急处置室
	生物安全采送样箱
	用于高致病病原微生物菌（毒）种或样品安全运输及储藏，医院,疾控中心,检验检疫局的监督取样采样应用，少量生物样本与试剂的携带与保存少量化工,食品样品的携带与保存
1、容量：25L
2、按照ADR6.2生物危害标准制造，是符合PI650和PI602标准的专业容器。符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求。
3、蓄冷剂精确控温，保证样本品质
4、全程温度监控
5、箱体的消毒灭菌方式灵活，适用于高温，臭氧及紫外线等多种消毒方式，可反复使用；蓄冷冰盒可反复充冷使用，无需插电，使用效率更高，配送方式更为灵活
	个
	1

	6
	
	
	医疗急救箱
	根据临床医学、保健、急救的需要，对已注册的常规医疗器械进行组合
1、专业工具隔断，放置多种常用诊断工具
2、工具均有固定位置，开箱可见，取用方便
3、隔板采用EVA材质，隔层可随意拆卸组合
4、规范的医疗器械产品
	个
	1

	7
	
	
	普通担架
	1、产品尺寸（展开）：190*50*3cm
2、产品尺寸（折叠）：95*50*9cm
3、自重：4kg
4、承重：159kg
5、包装数量：2pcs
6、包装尺寸：54*22*9cm 
	副
	2

	8
	
	
	电动超低容量喷雾器
	发动机：220V/110交流电，3.5/3.7安培
容  量：7.6公升/2加仑
重  量：5.4公斤
体  积：0.045立方
	台
	1

	9
	
	
	便携式核辐射检测仪
	便携式核辐射检测仪用X、γ剂量当量率仪是用来监测各种放射性工作场所X、γ射线辐射剂量当量率的专用仪器
主要技术指标
探测器：Nal（Tl）
能量范围：35KeV～3MeV
能量响应：不超过±20%（相对于137Cs）
测量范围：剂量当量率：0.1μSv/h～2500μSv/h，剂量当量：0～9999mSv
相对固有误差：不超过±15%
重复性：≤10%（1μSv/h）
报警类别：阈值、过载、故障、电池欠压
报警方式：声音
使用环境条件
工作温度范围：-10℃～50℃          
◎相对湿度范围：≤90%（40℃）
电气特性
供电电源：2节1.5V（AA）5号电池    
◎功耗：≤160mW
物理特性
外壳：铝合金    尺寸：24.3×8.9×14.2（cm）  重量：1.75kg
	个
	1

	10
	
	
	手持式核素识别仪
	1、检测能量范围：γ（Χ）射线：30KeV~3MeV，中子射线：热中子~14MeV
2、剂量率测量：γ（Χ）射线：0.01 μSv/h ~30 mSv/h，剂量当量：0~9999 mSv，中子射线：0~10000 CPS
3、剂量率测量相对误差：≤±20%，剂量当量：≤±15%
4、放射性核素识别种类：特殊核材料；工业放射源；医用放射源；天然放射源；自定义核素库
5、能谱分析道数：1024道
6、内置核素库，可自定义核素库
7、显示屏：3.5英寸，320×240 TFT触摸屏
8、外置DC19V/3A电源适配器
9、USB2.0通讯接口、以太网接口
10、具有软件著作权证书
11、可选配WiFi、4G、本地网络通信手机端云平台APP
12、防护等级：IP54
13、工作温度：－50℃～+50℃
14、工作湿度：不大于95%RH，无凝露
15、电源：内置锂电池，充满电可工作8小时以上
16、外形尺寸：280mm×150mm×160mm
17、净重：约2.5kg
	个
	1

	11
	
	
	生物反恐快速检测箱
	可对肉毒毒素、炭疽、鼠疫等14种生物战剂进行快速侦测
	个
	1

	12
	
	
	呼吸器
	1、气瓶容积：12L
2、气瓶工作压力：≤30Mpa
3、报警压力：5.5±0.5MPa
4、报警声强：＞90dB
5、储气量：3600L
6、面罩腔体内静态压力：≤500Pa
7、最大供气流：≥1000L/min
8、呼吸阻力：≤500Pa
9、呼气阻力（25次/min）: ≤700Pa
10、呼气阻力（40次/min）: ≤1000Pa
11、整机重量（无气）：11.3KG
12、使用温度：-30~60℃
13、使用时间：110min 
	个
	7

	13
	
	
	A级防护服
	具体用途 用于个人防护，适用于危险化学品处理、化学事故应急救援、高危的工业液体和气体泄漏处理。
技术规格与性能要求 
1、多层复合的结构，使其同橡胶等的防护服相比，重量大幅减轻，防护危险品种类大大增加；
2、Tychem 防化服针对剧毒、腐蚀性气体、液体和固体提供最高等级的防护；
3、有针对360种危险化学品的测试数据；
4、防化服黄绿色，能见度高；
5、耐穿刺、耐撕裂；
6、A级防护服符合《防护服装 化学防护服务通用技术要求》（GB24539-2009）；
7、全封闭，气密式，前面开口，；
8、双排气阀；
9、透明超宽面屏 -1mm PVC/0.1mm，Telflon®/0.5mmPVC构成，视野更宽阔；
10、气密拉链，双层拉链门襟，附双层手套-内层为Barrier，外层为丁基橡胶手套；
11、可內置空气呼吸器，带袜靴，靴保护盖。
12、配置清单：双层手套；带空气呼吸器背囊 带袜靴，靴保护盖
13、标准配件清单： A级防护服1套；手套环1付； 防化靴1双； 防化手套1付.   
	件
	2

	14
	
	
	B级防护服
	具体用途 用于个人防护，适用于危险化学品处理、化学事故应急救援、高危的工业液体和气体泄漏处理。
技术规格与性能要求 
1、符合《防护服装 化学防护服务通用技术要求》（GB24539-2009）
2、主要用于环境清理，有害气体、有毒物泄露等紧急事故处理；适合于工业、危险品及国內战备等用途。
3、全封闭液体致密性防护服，可防护280多种化学危险物质，其中260多种化学物质在连续接触8小时后没有明显的渗透；防护有毒、腐蚀性气体、液体和固体化学品。
4、材料采用Tychem BR材料，可防刺穿、耐撕扯、耐磨。
5、颜色：鲜亮黄色，可视性好，避免事故发生。
6、40mil PVC面屏。
7、双排气口。
8、气密性拉链。
9、标准配件清单：B级防护服1套；手套环1付；防化靴1双；防化手套1付.    
	件
	2

	15
	
	
	个人辐射剂量仪
	X、γ 个人报警仪主要用来监测个人剂量当量Hp(10)，以及工作人员所处的工作场所的X、γ射线的辐射剂量当量率。在超过设定报警阈值时，及时发出报警，保护工作人员的安全
1、探测射线类型：γ（X）射线
2、探测器 双Si-Pin半导体
3、剂量当量率 (10)：0.1µSv/h ~10Sv/h
4、剂量当量Hp(10)：0.1µSv ~10Sv
5、能量范围：50keV~6MeV
6、响应时间 ：≤5s（在剂量当量率≥1mSv/h）
7、剂量当量率：不超过±15%；
8、剂量当量：不超过±15%
9、重复性： <5%（1mSv/h）
10、显示屏 LCD断码屏
11、报警方式：声、光、震动
12、供电电源：3.7V 500mAh可充电锂聚合物电池
13、功耗：≤0.9mW
	个
	4

	16
	
	
	放射性表面污染监测仪
	α、β表面污染检测仪适用于监管场所低水平α、β辐射表面污染检测。采用双闪探测器，具有较高的探测效率，同一探头能同时测量α、β粒子，并自动区分α和β粒子，可实现数据的连续采集、存储，并可随时查询。
1. 探测器：双闪探测器
2. 计数范围：1～99999 s-
3. 探测窗面积：170cm2
4. 探测效率：α≥30%（对239Pu），β≥25%（对204Tl）
5. 相对固有误差：不超过±20%
6. 测量本底：α：≤0.2cps；β：≤20cps
7. 显示单位：cps、Bq/cm2
8. 功耗：整机电流≤60mA
9. 工作温度：-10℃～45℃
供电电源：充电锂电池
	个
	1

	17
	
	
	放射源存储铅箱
	1、 可有效屏蔽χ.γ射线；
2、 不锈钢内外饰面,内含铅板；
3、 外壳材料：全覆盖 304 不锈钢
4、 铅当量：5mmPb
5、 设备尺寸：直径450mmX高500mmX5mmpb
6、 处置口：子母口（便于日常操作和倾倒操作）
7、 处置口铅当量：5mmPb
8、 移动轮：重载万向脚轮
	个
	1

	18
	
	
	放射性防护服
	全身防辐射服，铅当量0.35mm，带铅防护手套、铅眼镜、铅帽
	件
	1

	19
	
	
	生物有害因子检测
	1、检测箱含≥8种抗原快速检测试剂；
2、检测箱含≥6种抗体快速检测试剂；
3、针对炭疽杆菌、 鼠疫菌、土拉热菌、布鲁氏菌、鼻疽菌和类鼻疽菌、A型肉毒毒素和B型金黄色葡萄球菌肠毒素等多种生物战剂进行快速侦检，检测箱中另配备检测管、采样包和个人防护用品等全套快速检测相关器材工具；
4、工作环境温度 -10~40℃，工作环境湿度20~90%。
	台
	1

	20
	
	
	放射源操作钳
	材料：420不锈钢、夹持尺寸：160*200mm、夹持重量：400g、洁净度：医用级（可用于300ml西林瓶操作）
	个
	1

	21
	
	（负压）快速检测实验室
	诊疗床
	1、面层材质：PU革
2、填充材料：4cm高弹海绵
3、支撑材料：40x40x2.5矩形管，烤漆工艺
4、躺板材料：高密度板
5、承重规格：200kg
	张
	1

	22
	
	
	负压担架
	1、围护结构： 常规和耐低温（超过零下10度的低温地区需要选择耐寒材料）两种材料，均为儿童玩具级材料
2、担架结构： 可与市场上任意类型担架配套使用，不需要专门为此配置担架
3、负压控制： 设在隔离担架外部一侧，手动操控方便、压力显示非常明显。
4、电源： 同时具备220V±10％市电/UPS电源(充电)/车载电源三种电源方式
5、断电维持时间： ≥6小时或可按照需要另行配置（延长维持时间会增加担架整体重量）
6、高效过滤： 专用高效过滤箱的高效过滤器过滤效率：99.99 ％
7、适合湿度： 环境湿度
8、噪音： ＜ 47 db，超静音通风系统
9、温度范围： 环境温度（－40-＋50）℃（-10℃以下地区使用时要选TPU围护结构的负压仓）
10、负压舱内压力： －30±5 Pa微负压
11、负压舱气垫： 底部为充气垫式设计，通过配备的打气筒充气后，可在水中漂浮，便于野外和极端环境条件下使用
12、舱体配置： 一侧配备两对密闭操作手套，一个充气口，一个中效过滤进气口，一个输液管道口，两套患者安全扣，两套担架固定扣
13、人性化设计： 整体通透，没有压抑感，耐腐蚀、抗压，韧性好，颜色多样，组装和拆卸都非常方便，便于携带
14、负压舱规格： 2000mm×550mm×550mm （长、宽、高）
	个
	1

	23
	
	
	废弃物垃圾桶
	1、 容量：40L
2、 类型：脚踏带盖医疗桶。
3、 颜色：黄色
	个
	1

	24
	
	
	诊疗推车
	不锈钢三层治疗车
	套
	1

	25
	
	
	空气消毒机
	一、主要配置特点
1、人机共存，动态持续消毒
2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)
3、初效、中效过滤网双重过滤
4、静电去除烟尘及细菌
5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味
6、负离子清新净化空气
7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环
8、蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机
9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时
10、过滤网清洗自动提示功能
11、远红外遥控操作
二、主要技术参数
1、循环风量：≥1000m3/h
2、适用体积：100m3
3、输入功率：≤200VA
4、消毒效果：≤64cfu/m3
5、紫外线照射强度为13800uw/c㎡
6、机外紫外线泄露：≤0uv/cm2
7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3
8、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3    
9、噪音：≤50db
10、外观尺寸： （850*528*408）mm
	个
	1

	26
	
	
	感应式手消毒器
	1. 功率： ≤20w                
2. 红外感应距离： 8-12cm    
3. 安全类型    1类B型            
4. 液位窗显示： 满液时：1500ml±10%
5. 药箱容积   ： 1500ml
	个
	1

	27
	
	
	高压蒸汽灭菌器
	手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
微电脑智能化自动控制
压力安全联锁装置，超温自动保护装置
自涨式密封圈，自动排放冷空气
高低水位报警，断水自控
超压自泄
内循坏排汽式，带3升集气瓶
灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机
标配样品测试孔
内腔尺寸(mm)：≥Ф300×680
	台
	1

	28
	
	
	生物显微镜
	1． 工作条件
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2． 主要技术指标
2.1  生物显微镜
2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构
     载物台高度：140mm
机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm
移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm
载物台XY 移动可锁定
2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 
避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。
2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。
2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。
2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；
目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。
2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥
8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）
2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理
2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃
	套
	1

	29
	
	
	全自动血球分析仪
	能够装载20人份自动穿刺进样器，提供全自动检测功能，仅需20μL血液就能够完成CBC+DIFF的检测，条码阅读器提供样本识别，STAT功能允许急诊样本即刻检测，带进样器：20份标本/23分钟，研究参数：IG %，IG #, OTHER %，OTHER #，含患者信息管理软件，提供与患者相关的综合性血液信息管理功能，图形与数字化显示信息及检测数据
	套
	1

	30
	
	
	普通冰箱
	1、面板材质：PEM
2、额定电压220V
3、制冷方式：风冷
4、控制方式：微电脑控制
5、能效等级：2级
6、噪音值：≤39dB
	套
	1

	31
	
	
	离心机
	台式高速冷冻离心机
	套
	1

	32
	
	
	定量PCR仪
	1、样本容量：48×0.2ml离心管（10-100μl）,适应6×8联管；
2、可升级模块：可升级至12×8联管96孔双模块或18×8联管144孔三模块，多模块检测系统。
3、光源：超高亮度LED
4、检测器：高灵敏度光电传感器
5、灵敏度：低至1个拷贝
6、检测动力学范围：100-1010
7、反应容积：5—100μL
8、检测的荧光素及染料 F1:FAM,SYBR GREEN;
F2：VIC,HEX,JOE,TET,YELLOW;F3:CY3;F4:ROX; F5:CY5;F6:CY5.5
9、通道:标配6通道，可升级至8通道
10、热盖:全自动进样，电子自动热盖
11、温度范围:4-100℃
12、控温模式:半导体热电模块
13、均匀性:±0.1℃
14、温控精度:±0.1℃
15、升降温速率（MAX）≥6.5℃/s
16、热盖温度范围:30-4110℃（可调默认105℃）
17、荧光强度检测重复性:CV≤0.5%
18、样本检测重复性:CV≤0.5%
19、自动预警:仪器可实现污染自动预警
20、仪器通讯接口:USB 2.0，仪器可选平板电脑，可实现远程无线控制
21、产品资质:通过CE认证。
三、软件功能要求
1、中文软件界面，人性化设计，便于操作人员培训与掌握。
2、软件系统可实时展示检测实验进展情况，可实现样品信息、实验条件、检测结果的保存、删除、查询等功能；可提供检测过程标准化，具有培训和技术指导（视频、图片、文字等方式）展示设备操作标准流程。
3、设备生产厂家提供免费软件升级服务，提供开放的数据接口，可根据客户要求实现数据上传。
	台
	1

	33
	
	
	UPT微生物快检设备
	包含8种抗原快速检测试剂和6种抗体快速检测试剂，配有检测管、采样包和个人防护用品等全套快速检测相关器材工具
	台
	1

	34
	
	
	生物安全柜
	（1）分类：A2型，30%外排，70%循环
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；
（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。
（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）
（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
（6）系统排风总量：360 m3/h
（7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）
（8）噪音等级：≤65dB（A）
（9）照明：≥1000lx
（10）过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 
（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次
（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
	套
	1

	35
	
	（负压）洗涤消毒室
	全自动高压灭菌锅
	1.优质全不锈钢材料
2. 手轮平移式快开门结构
3.安全联锁装置
4.数码显示工作状态,触摸式按键
5.超温，超压自动保护功能
6.自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽
7.断水保护控制
8.自涨式密封
9.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机
10.操作简单,安全可靠
11.配有双层不锈钢网篮
12.可选装干燥系统
	台
	1

	36
	
	
	污水一体化处理设施
	1、污水处理设备主体 50m³/d 1台 6000*2000*3000（含检查孔高度500mm）
含：水解酸化池、缺氧生化池、一级接触氧化池、污泥回流池
2、液位控制器 GSK-1 1只 四通品牌
3、提升泵 WQ-10-0.75
0.75kw 2台 上海人民
4、布水系统 配套 1套 设备内
5、水解酸化池填料支架 Φ10+40# 1套 螺纹钢防腐，型钢组合件
6、缺氧生化池填料支架 Φ10+40# 1套 螺纹钢防腐，型钢组合件
7、水解酸化池生物填料 φ150*2000mm
85%安装密度
弹性立体填料 1套 醛化纤维或涤纶丝
8、接触氧化池生物填料 φ150*2000mm
85%安装密度
弹性立体填料 1套 醛化纤维或涤纶丝
9、曝气系统 D215 1套 设备内，微孔爆气
10、曝气管道支架 DN40 ABS 尼龙 1套 U-PVC
11、罗茨风机 L-50 1台 章丘
12、风机进出口消音器 随风机配套 1个 章丘
13、单向阀 随风机配套 1个 章丘
14、中心导流槽 Φ200*600mm 1套 碳钢防腐
15、污泥回流管路 DN40 1套 污泥回流池至水解酸化池
16、污泥回流泵 WQ-10-0.75
0.75kw 1台 上海人民
17、污泥回流系统 自动 1套 配套
18、配套管阀件 DN15-DN125 1批 以设备进出水口为界
19、电控箱 400*200*600mm 1套 德力西，具有自动和手动控制功能
20、沉淀池集水装置 三角堰溢流式 1套 碳钢防腐
21、防腐措施 沥青防腐 3层 环氧煤沥青漆
22、设备内管道阀门 标配 1套 PVC/钢板
23、设备外管件阀门 PVC/PP 1套 华亚管件
24、检查口 450*450*500mm 3个 碳钢防腐
25、一级接触氧化池 Φ10+40# 1套 螺纹钢防腐，型钢组合件
26、一级接触氧化池生物填料 φ150*2000mm
85%安装密度
弹性立体填料 1套
醛化纤维或涤纶丝
27、硝化液回流管路 DN40 1套 接触氧化池至缺氧生化池
28、硝化液回流泵 WQ10-10-0.75
0.75KW 1台 上海人民
29、硝化液回流系统 自动 1套 东洋制造
	套
	1

	37
	
	
	洗衣机
	类别：滚筒式
自动化程度：全自动
显示方式：LED触摸宽屏控制
控制方式：电脑控制
开门方式：前开式
排水方式：上排水
电机类型：变频电机
洗涤容量（kg）；10
洗涤功率（W）；150
脱水容量（kg）；10
脱水功率（W）；550
内筒材质：不锈钢
	台
	1

	38
	
	医学排查室
	感应式手消毒器
	1. 功率： ≤20w                
2. 红外感应距离： 8-12cm    
3. 安全类型    1类B型            
4. 液位窗显示： 满液时：1500ml±10%
5. 药箱容积   ： 1500ml
	个
	1

	39
	
	
	证件阅读器
	支持各国护照、港澳通行证、中国绿卡、二代身份、常见边民证等证件识别
	个
	1

	40
	
	
	空气消毒机
	一、主要配置特点
1、人机共存，动态持续消毒
2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)
3、初效、中效过滤网双重过滤
4、静电去除烟尘及细菌
5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味
6、负离子清新净化空气
7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环
8、蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机
9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时
10、过滤网清洗自动提示功能
11、远红外遥控操作
二、主要技术参数
1、循环风量：≥1000m3/h
2、适用体积：100m3
3、输入功率：≤200VA
4、消毒效果：≤64cfu/m3
5、紫外线照射强度为13800uw/c㎡
6、机外紫外线泄露：≤0uv/cm2
7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3
8、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3    
9、噪音：≤50db
10、外观尺寸： （850*528*408）mm
	个
	1

	41
	
	
	废弃物垃圾桶
	1、 容量：40L
2、 类型：脚踏带盖医疗桶。
3、 颜色：黄色
	个
	1

	42
	
	
	血压计
	1、 测量范围0-299mmHg；
2、 脉搏精度±5%；
	台
	1

	43
	
	
	流调台
	定制
	张
	1

	44
	
	
	空气消毒机
	一、主要配置特点
1、人机共存，动态持续消毒
2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)
3、初效、中效过滤网双重过滤
4、静电去除烟尘及细菌
5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味
6、负离子清新净化空气
7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环
8、蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机
9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时
10、过滤网清洗自动提示功能
11、远红外遥控操作
二、主要技术参数
1、循环风量：≥1000m3/h
2、适用体积：100m3
3、输入功率：≤200VA
4、消毒效果：≤64cfu/m3
5、紫外线照射强度为13800uw/c㎡
6、机外紫外线泄露：≤0uv/cm2
7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3
8、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3    
9、噪音：≤50db
10、外观尺寸： （850*528*408）mm
	个
	1

	45
	
	
	电脑
	英特尔i7 处理器，内存不小于8g，1G独显，不小于512G固态硬盘，不小于19寸宽屏显示器，10/100/1000BASE-T自适应； 6个USB插口；标准键盘；三键USB光电鼠标；集成声卡；
	台
	2

	46
	
	
	网络打印机
	连接方式：有线连接
打印速度：23页/分钟
月负荷量：50000页/月
	个
	1

	47
	
	
	废弃物垃圾桶
	1、 容量：40L
2、 类型：脚踏带盖医疗桶。
3、 颜色：黄色
	个
	1

	48
	识别拦截区
	无申报通道
	X光机
	基于X射线扫描成像原理，采用高效半导体探测技术、先进的物质识别技术和数字图像处理技术，对各类行李、包裹进行实时检测、成像，并自动进行物质分类、着色，为用户提供清晰可靠和具有服务功能的高品质图像
系统主要技术参数
 通用指标
1) 通道尺寸：1018mm（宽）×810mm（高）；
2) 传送速度：0.20m/s；
3) 传送带高度：300mm；
4) 最大载荷：200kg（均匀分布）；
5) 线分辨力：40AWG（直径0.0787mm金属丝）＞44SWG；
6) 空间分辨力：水平Φ1.0mm，垂直Φ1.0mm；
7) 穿透分辨力：34AWG（0.160mm）＞38SWG；
8) 穿透力（钢厚）：40mm钢板；
9) 显示器：19寸彩页液晶显示器，分辨率1280×1024。
X射线发生器
1) 阴极电压：140kv~160kv可调；
2) 冷却方式/运行周期：油冷/100%；
3) 单次检查剂量：＜1.0μGy；
4) X射线源照射方式：顶部照射；
5) X射线传感器：L型二极管阵列，单个探测模块64像素一体化粘贴封装。
图像处理系统
1) 图像处理：彩色/黑白、有机物/无机物剔除、可变吸收率、图像增强、图像反色、高能/低能穿透、伪彩色；
2) 物质分辨：有机物：橙色；无机物：蓝色；混合物和轻金属：绿色；
3) 选取与放大：任意选区，1~32倍放大；
4) 图像回拉：50幅已检查图像回放；
5) 存储能力：至少100000幅图像。
辐射安全
1) 射线泄露剂量率：＜0.5μGy/h（距离外箱体5cm处），符合所有国际国内健康安全标准；
2) 胶卷安全：对ASA/ISO1600标准胶卷安全；
	台
	1

	49
	
	
	电脑
	英特尔i7 处理器，内存不小于8g，1G独显，不小于512G固态硬盘，不小于19寸宽屏显示器，10/100/1000BASE-T自适应； 6个USB插口；标准键盘；三键USB光电鼠标；集成声卡；
	台
	2

	50
	
	
	毫米波
	一、技术特点
1.高分辨率全息成像：
1)呈现人体随身携带危险可疑物品三维全息图像；
2)检测速度最快达3秒/人，通过安检人数为400-600人/小时；
3)成像分辨率高，其分辨率5-8mm，全球领先。
2.检测物品范围宽：
1)可探测并准确定位识别人体携带的各种物品；
2)覆盖金属及非金属等可疑物品及危险品。
3.绝对安全，对人体无害：
1)无电离辐射；
2)电磁辐射是手机的千分之一。
4.危险可疑物品自动识别，保护人体隐私：
1)智能隐私保护技术，尊重人体隐私；
2)准确标示危险可疑物品位置；
3)非接触式扫描检查。
5.极强的可拓展功能：
可根据用户需求，可扩展人脸识别、身份证识别、指纹识别、语音报警等功能。
6.通过权威机构检测：
1)公安部三所检测报告
2)中国计量科学研究院
3)上海市质量监督检验技术研究院
4)上海电器设备检测所
二、技术参数
序号 指标 主要技术参数要求
  
1 工作体制 毫米波主动式人体成像
2 工作模式 同时实现对于被检测人员的正面与背面非接触成像，并能自动探测出藏匿于被检查人体表及衣服中的嫌疑物品。
3 检查范围 设备能够自动探测出金属/非金属刀具、爆炸物、陶瓷、液体、纸币、动物牙齿、塑料制品、凝胶、粉末、电子产品等嫌疑物品。
4 扫描方式 采用平面阵列垂直扫描体制
5 检测模式 对站立在通道内的被检人员进行扫描成像并生成检测结果。检查过程中，被检人员以手臂自然下垂方式完成扫描成像，无需转动或移动身体以及上举手臂。
6 隐私保护 在设备主屏幕以卡通人偶图像显示报警结果，不显示原始图像，存储的被检人员人体图像的脸部经过模糊处理。
7 报警模式 基于人工智能技术的嫌疑物自动报警，既可以根据嫌疑物相对大小、形状、位置完成对嫌疑物自动标识，同时备对枪支、刀具、手机和打火机为代表的嫌疑物品自动分类标注。
8 多终端模式 设备可以任意配备多个以上外置本地显示工作站，操机员完成成像扫描后，扫描结果自动分配到相应的外置本地显示工作站，分配结束后设备主机可立刻进行下一次成像扫描。
并且外置本地显示工作站支持有线连接和无线连接，以方便现场布置。
9 提示功能 设备顶端具有指示灯，在设备空闲时为绿色，工作扫描时为红色。当被检人员扫描后检查结果为无携带物时，设备声音提示“通过”，当被检人员扫描后检查结果为有携带物时，设备声音提示“报警”。
10 被检姿势 被检人进行成像扫描时的安检姿势为双手向下自然张开，不采用双手举起的安检姿势，并且软件具备对异常姿势的自动姿势报警功能。
11 线分辨力 线分辨力：设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为2mm的单根金属线。
12 空间分辨力 设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为≤5mm，线间距为≤5mm的金属线对。
13 通道宽度 设备内部用于被检查人员进出的通道的宽度（最窄处）≥700 mm，以利于被检查人员方便进出检查区域。
14 通道高度 设备检查通道高度应≥2000mm，保证普通身高人员可正常通过。
15 检查时间 即从设备开始扫描到人体图像和自动报警结果完整显示出来的时间≤4 秒。
16 足底金属探测 设备应具备足底金属探测功能，可检测被检人足底是否藏有金属
17 光学图像关联 使用外置本地显示工作站时，软件界面上同时显示该被检人的卡通人偶和成像扫描时的光学图像，以方便手检员对比检测。
18 后台管理系统 SQL数据库管理系统，具备对光学、毫米波、足底数据综合管理功能，包括数据存储、数据查询、数据导出等。
19 检测区域 图像的上边缘2m，图像的下边缘0.15m
20 设备噪声 ≤60dB(A) @ 1m
21 建议安装通道尺寸 2400长×1400宽×2500高
22 设备重量 ≤600公斤
23 系统功耗 <1KW（峰值）
24 运行温度 设备运行温度为-5℃～＋45℃
25 存储温度 设备存储温度为-25℃～＋55℃
2 辐射环境安全性 设备合成射频场强须符合《电磁环境控制限值》GB8702-2014的要求
	套
	1

	51
	查验区
	人工检查
	数码相机
	1．有效像素：2620万像素
2．液晶屏尺寸：3.0英寸  
3．液晶屏像素：约104万点    
4．连拍速度：最高约6.5张/秒
	个
	1

	52
	
	
	粉碎机
	1、电源：220V,2.2KW
2、主轴转速：715（r/min)
3、进料口径：190×138（mm)
4、动刀数量：9
5、定刀数量：2
6、粉碎能力： 80～150（kg/h)
7、筛网孔径：标配孔径为6mm或8mm,可按客户要求定制
	台
	1

	53
	
	
	感应式丢弃箱
	防静电、防水、阻燃，红外感应投弃口，阻隔异味
	台
	1

	54
	
	毒品检测
	便携式拉曼光谱仪（含拉曼监管物项识别仪）
	一，技术指标
1.激光器功率0-350mW,功率连续可调； 
2.激光波长785nm±0.5nm；
3.光谱范围150-2700cm-1
4.分辨率8-10cm-1
5.信噪比：可测硅2阶峰，需进行验证
6.仪器重量<0.5kg
7.拉曼位移准确度<2cm-1
8.可测硅二阶峰10：1
9.现场检测仪器灵敏度，无需其他辅助方法，可检测出0.5%浓度乙醇
10.仪器对于易燃易爆炸样本具有自动识别功能，在测试黑色物质时，可以自动暂停激光发射，给出提示。
11.具有NFC功能
12.可自由更换不同焦长测试头（非固定式单镜头），方便对不同包装材测试
⼆.功能要求  
1.仪器采⽤⾃由光路设计，无任何光纤超⾼的整机灵敏度，⼩激光功率即可得到⾼信噪⽐的拉曼光谱，有效避免强激光损坏样品
2.仪器采⽤专机管理机制，管理者可对使⽤者进⾏功能权限分配
3.仪器软件⽀持中英⽂切换显⽰
4.采⽤⼀键式操作测试，可通过仪器硬件测试按钮和软件测试键两种操作⽅式进⾏测试 ，检测结果具有详细的信息，包括NFDA704信息，CAS、编码等样品信息，同时提供该样品的是否易燃、易爆、有毒等以图形形式显示 ，仪器可通过乙腈进行一键式自检校正
5.仪器可进⾏GPS定位，可实现检测现场定位
6.⽀持拍照功能，可在现场对样品进⾏拍照 
7.⽀持扫码功能，可对样品进⾏⼀维码和⼆维码进⾏扫描 
8.多种数据传输⽅式，可以通过wifi、蓝⽛进⾏数据传输 
9.仪器可进行已知物可未知物两种模式进行检测，未知物检测模式可进行纯净物和混合物两种模式分析，混合物分析可检测出多种组分，检测结果可在现场直接⽣成报告，连续多个样品检测，可直接⽣成⼀个综合报告 ，同时报告可以关键词、时间节点等方式进行查找
10.⽆需连接PC，仪器可通过蓝⽛连接打印机，现场对检测结果进⾏打印  
11.多种测样⽅式，可对固体、液体及透过透明货半透明包装进⾏测试 
12.仪器电池可连续使⽤4⼩时以上 
13.可进⾏多级⽤户管理，并且⽤户可上传使⽤者照⽚，登录可显⽰登录者头像，同时管理者可 定义使⽤者权限 
14.仪器可显⽰NFPA704标志、编码、CAS码、危险符号等样品信息  
15.仪器可⾃动进⾏软件更新升级、数据库更新，时刻保持最新的软件状态。无需通过PC端或者厂家服务升级。
16.仪器具有⽹络搜索功能，可通过仪器查询相关信息 
17.仪器具有操作记录功能，且不可删除与更改 ，仪器内置单一编号码，可通过编码进行云平台对接、仪器状态反馈等。仪器内置电子版说明书，可通过操作软件进行查看
18.仪器测试数据不可修改，防⽌测试数据篡改。  
19.仪器防护等级IP65 
	个
	1

	55
	集中处置区
	征税室
	证件阅读器
	支持各国护照、港澳通行证、中国绿卡、二代身份、常见边民证等证件识别
	个
	1

	56
	
	
	电脑
	英特尔i7 处理器，内存不小于8g，1G独显，不小于512G固态硬盘，不小于19寸宽屏显示器，10/100/1000BASE-T自适应； 6个USB插口；标准键盘；三键USB光电鼠标；集成声卡；
	台
	1

	57
	
	
	货架
	1、尺寸：100mm*450mm*1800mm
2、材质：Q235冷轧钢折边，表面喷涂
3、模块化自由组合
	套
	1

	58
	
	动植物样品存放室
	样品柜
	1、尺寸：900mm*450mm*1800mm
2、材质：Q235冷轧钢折边焊接工艺，表面喷涂
	个
	1

	59
	
	
	普通冰箱
	1、面板材质：PEM
2、额定电压220V
3、制冷方式：风冷
4、控制方式：微电脑控制
5、能效等级：2级
6、噪音值：≤39dB
	个
	1

	60
	
	动植物初筛室（有害生物鉴定)
	UPT微生物快检设备
	包含8种抗原快速检测试剂和6种抗体快速检测试剂，配有检测管、采样包和个人防护用品等全套快速检测相关器材工具
	台
	1

	61
	
	
	生物显微镜
	1． 工作条件
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2． 主要技术指标
2.1  生物显微镜
2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构
     载物台高度：140mm
机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm
移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm
载物台XY 移动可锁定
2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 
避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。
2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。
2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。
2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；
目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。
2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥
8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）
2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理
2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃
	套
	1

	62
	
	
	电子天平（0.1g）
	量程：0-10KG
精度：0.1g
	个
	1

	63
	
	
	电脑
	英特尔i7 处理器，内存不小于8g，1G独显，不小于512G固态硬盘，不小于19寸宽屏显示器，10/100/1000BASE-T自适应； 6个USB插口；标准键盘；三键USB光电鼠标；集成声卡；
	台
	1

	64
	
	
	网络打印机
	连接方式：有线连接
打印速度：23页/分钟
月负荷量：50000页/月
	台
	1

	65
	
	
	解剖镜
	目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调
观察头：双目观察头，连续变倍物镜0.67-4.5，工作距离110mm，瞳距调范围52mm-76mm，带内置联锁机构。
调焦镜架：调焦镜架组，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm
底座：立柱大扇型LED底座
上光源：LED上光源
	台
	1

	66
	
	
	养虫箱
	输入电压 AC220V        
制冷功率 85W
产品重量 25kg        
尺寸大小 540×550×840
产品容量 138L                
温度范围 4~38℃
	个
	1

	67
	
	
	线虫分离器
	1、不断产生的雾气提供充足的氧气，分离的线虫多数都是活的。
2、分离得到的线虫很清洁，基本无杂质；
3、直接取接虫皿即可镜检，操作方便；
4、可同时分离12份样品，工作效率高；
5、节约用水
	个
	1

	68
	
	
	除湿机
	基本参数
产品类型 家用除湿机
除湿类型 静音除湿
除湿原理 压缩机式
除湿量 50L/D
水箱容量 8.3L
适用面积 25-100㎡
控制方式 电脑控制
按键方式 触摸按键
显示方式 LED液晶显示
排水方式 水箱/外接排水管
功能参数
水箱水满提示 支持
水满自动停机保护 支持
自动除霜功能 支持
定时功能 支持，24小时
其它参数
额定电压 220V
额定功率 580W
噪音 51dB(A)
压缩机 瑞智压缩机
产品重量 26kg
产品尺寸 460*302*710mm
其他功能 泵压功能，3种排水方式
	台
	1

	69
	
	
	全自动高压灭菌锅
	1.优质全不锈钢材料
2. 手轮平移式快开门结构
3.安全联锁装置
4.数码显示工作状态,触摸式按键
5.超温，超压自动保护功能
6.自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽
7.断水保护控制
8.自涨式密封
9.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机
10.操作简单,安全可靠
11.配有双层不锈钢网篮
12.可选装干燥系统
	台
	1

	70
	
	
	粉碎机
	1、电源：220V,2.2KW
2、主轴转速：715（r/min)
3、进料口径：190×138（mm)
4、动刀数量：9
5、定刀数量：2
6、粉碎能力： 80～150（kg/h)
7、筛网孔径：标配孔径为6mm或8mm,可按客户要求定制
	台
	1

	71
	
	
	植物检疫查验工具箱
	1、五金工具： 凿子、宽头斧、美工刀、果枝剪、园艺三件套、折叠刀、剪刀、镊子、取样铲、折叠手锯、电动、电子 手电筒、放大镜、电子温度计、电子称、计数器 ；
2、取样、记录： 毛刷、油性记号笔、签字笔、书本夹、标签、取样袋、离心管 ；
3、其他： 劳保手套、卷尺、白色瓷盘、口罩、酒精喷雾瓶、卫生包 、水桶；
	台
	1

	（二）
	出境大厅

	1
	卫生检疫区
	现场监测作业区
	热成像式红外测温仪
	1、探测器材料： 氧化钒；
2、探测像元数： 400×300；
3、像元尺寸：25um；
4、响应波段： 8um～14um；
5、热响应时间：7ms；
6、像元坏点数：＜1%；
7、测温距离：对人体准确测温距离0.5～∞；
8、具有多目标跟踪和人脸识别功能，提高报警准确度；
9、可同时设置高温报警值，高温用于筛查人体温度超温报警；
10、具有“三自功能”：自动修正、自动校准、自动检测，以提高红外测温仪的准确性、灵敏性和稳定性；
11、扫描方式：隔行扫描；
12、同步方式：内同步；
13、有效像素：1920*1080；
	个
	4

	2
	
	
	便携式红外测温仪
	1、测量距离1~10cm,
2、反应时间0.5s,
3、精度±0.2℃
4、非接触式，无可见光，不刺激眼睛
5、高清背光LED显示屏
	个
	4

	3
	
	
	空气消毒机
	一、主要配置特点
1、人机共存，动态持续消毒
2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)
3、初效、中效过滤网双重过滤
4、静电去除烟尘及细菌
5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味
6、负离子清新净化空气
7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环
8、蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机
9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时
10、过滤网清洗自动提示功能
11、远红外遥控操作
二、主要技术参数
1、循环风量：≥1000m3/h
2、适用体积：100m3
3、输入功率：≤200VA
4、消毒效果：≤64cfu/m3
5、紫外线照射强度为13800uw/c㎡
6、机外紫外线泄露：≤0uv/cm2
7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3
8、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3    
9、噪音：≤50db
10、外观尺寸： （850*528*408）mm
	个
	1

	4
	
	
	固定式微小气候监测仪
	1. 微小气候监测仪可同时测量一氧化碳，二氧化碳，照度，噪声，温度，湿度，甲醛，风速，可吸入颗粒等项目。
2. 支持多种数据传输模式（4G、WIFI、USB、RS485、RS232），可用智能终端（手机），通过无线数据传输系统，在现场显示监测值。
3. 预留传感器接入接口（RS485），系统功能可扩展。
4. 核心的中控软件，可对多个传感器同时进行监控。能够显示所有探测器的名称、测量数值、实时曲线、历史曲线、实时报表、历史报表。软件具有报警提示功能，采用声光的形式报警，可设置和修改各个探测器报警阈值，自动存储报警记录，报警记录可按日期进行查询。软件可设定数据存储的时间间隔，自动进行存储，数据自动保存时间间隔可设置，也可通过手动按键进行保存；保存的数据既可在仪器显示界面查阅，也可通过USB口导出。
5. 微小气候监测仪可单独工作，也可组成监测网络，多台监测仪的数据可通过云平台，在服务器端同时显示。
6. 内置GPS/北斗定位模块，基于 GIS 技术，可实时显示监控地理位置。
7. 内置可充电锂电池和外接交流电供电方式，如果外电源断开后，内置电池可供仪器工作8小时以上。
8. 仪器内置7寸彩色触摸屏，可通过仪器界面直接进行仪器操控。
9. 便携式、悬挂式双重设计，配移动检测室使用支架。
	台
	1

	5
	
	执法办案室
	便携式核辐射检测仪
	便携式核辐射检测仪用X、γ剂量当量率仪是用来监测各种放射性工作场所X、γ射线辐射剂量当量率的专用仪器
主要技术指标
探测器：Nal（Tl）
能量范围：35KeV～3MeV
能量响应：不超过±20%（相对于137Cs）
测量范围：剂量当量率：0.1μSv/h～2500μSv/h，剂量当量：0～9999mSv
相对固有误差：不超过±15%
重复性：≤10%（1μSv/h）
报警类别：阈值、过载、故障、电池欠压
报警方式：声音
使用环境条件
工作温度范围：-10℃～50℃          
◎相对湿度范围：≤90%（40℃）
电气特性
供电电源：2节1.5V（AA）5号电池    
◎功耗：≤160mW
物理特性
外壳：铝合金    尺寸：24.3×8.9×14.2（cm）  重量：1.75kg
	个
	1

	6
	
	
	手持式核素识别仪
	1、检测能量范围：γ（Χ）射线：30KeV~3MeV，中子射线：热中子~14MeV
2、剂量率测量：γ（Χ）射线：0.01 μSv/h ~30 mSv/h，剂量当量：0~9999 mSv，中子射线：0~10000 CPS
3、剂量率测量相对误差：≤±20%，剂量当量：≤±15%
4、放射性核素识别种类：特殊核材料；工业放射源；医用放射源；天然放射源；自定义核素库
5、能谱分析道数：1024道
6、内置核素库，可自定义核素库
7、显示屏：3.5英寸，320×240 TFT触摸屏
8、外置DC19V/3A电源适配器
9、USB2.0通讯接口、以太网接口
10、具有软件著作权证书
11、可选配WiFi、4G、本地网络通信手机端云平台APP
12、防护等级：IP54
13、工作温度：－50℃～+50℃
14、工作湿度：不大于95%RH，无凝露
15、电源：内置锂电池，充满电可工作8小时以上
16、外形尺寸：280mm×150mm×160mm
17、净重：约2.5kg
	个
	1

	7
	
	
	生物反恐快速检测箱
	可对肉毒毒素、炭疽、鼠疫等14种生物战剂进行快速侦测
	个
	1

	8
	
	
	电脑
	英特尔i7 处理器，内存不小于8g，1G独显，不小于512G固态硬盘，不小于19寸宽屏显示器，10/100/1000BASE-T自适应； 6个USB插口；标准键盘；三键USB光电鼠标；集成声卡；
	台
	1

	9
	
	
	证件阅读器
	支持各国护照、港澳通行证、中国绿卡、二代身份、常见边民证等证件识别
	个
	1

	10
	
	
	放射性表面污染监测仪
	α、β表面污染检测仪适用于监管场所低水平α、β辐射表面污染检测。采用双闪探测器，具有较高的探测效率，同一探头能同时测量α、β粒子，并自动区分α和β粒子，可实现数据的连续采集、存储，并可随时查询。
1. 探测器：双闪探测器
2. 计数范围：1～99999 s-
3. 探测窗面积：170cm2
4. 探测效率：α≥30%（对239Pu），β≥25%（对204Tl）
5. 相对固有误差：不超过±20%
6. 测量本底：α：≤0.2cps；β：≤20cps
7. 显示单位：cps、Bq/cm2
8. 功耗：整机电流≤60mA
9. 工作温度：-10℃～45℃
供电电源：充电锂电池
	个
	1

	11
	
	卫生、传染病快速检测实验室
	诊疗床
	1、面层材质：PU革
2、填充材料：4cm高弹海绵
3、支撑材料：40x40x2.5矩形管，烤漆工艺
4、躺板材料：高密度板
5、承重规格：200kg
	张
	1

	12
	
	
	负压担架
	1、围护结构： 常规和耐低温（超过零下10度的低温地区需要选择耐寒材料）两种材料，均为儿童玩具级材料
2、担架结构： 可与市场上任意类型担架配套使用，不需要专门为此配置担架
3、负压控制： 设在隔离担架外部一侧，手动操控方便、压力显示非常明显。
4、电源： 同时具备220V±10％市电/UPS电源(充电)/车载电源三种电源方式
5、断电维持时间： ≥6小时或可按照需要另行配置（延长维持时间会增加担架整体重量）
6、高效过滤： 专用高效过滤箱的高效过滤器过滤效率：99.99 ％
7、适合湿度： 环境湿度
8、噪音： ＜ 47 db，超静音通风系统
9、温度范围： 环境温度（－40-＋50）℃（-10℃以下地区使用时要选TPU围护结构的负压仓）
10、负压舱内压力： －30±5 Pa微负压
11、负压舱气垫： 底部为充气垫式设计，通过配备的打气筒充气后，可在水中漂浮，便于野外和极端环境条件下使用
12、舱体配置： 一侧配备两对密闭操作手套，一个充气口，一个中效过滤进气口，一个输液管道口，两套患者安全扣，两套担架固定扣
13、人性化设计： 整体通透，没有压抑感，耐腐蚀、抗压，韧性好，颜色多样，组装和拆卸都非常方便，便于携带
14、负压舱规格： 2000mm×550mm×550mm （长、宽、高）
	个
	1

	13
	
	
	废弃物垃圾桶
	1、 容量：40L
2、 类型：脚踏带盖医疗桶。
3、 颜色：黄色
	个
	1

	14
	
	
	诊疗推车
	不锈钢三层治疗车
	套
	1

	15
	
	
	空气消毒机
	一、主要配置特点
1、人机共存，动态持续消毒
2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)
3、初效、中效过滤网双重过滤
4、静电去除烟尘及细菌
5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味
6、负离子清新净化空气
7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环
8、蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机
9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时
10、过滤网清洗自动提示功能
11、远红外遥控操作
二、主要技术参数
1、循环风量：≥1000m3/h
2、适用体积：100m3
3、输入功率：≤200VA
4、消毒效果：≤64cfu/m3
5、紫外线照射强度为13800uw/c㎡
6、机外紫外线泄露：≤0uv/cm2
7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3
8、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3    
9、噪音：≤50db
10、外观尺寸： （850*528*408）mm
	个
	1

	16
	
	
	感应式手消毒器
	1. 功率： ≤20w                
2. 红外感应距离： 8-12cm    
3. 安全类型    1类B型            
4. 液位窗显示： 满液时：1500ml±10%
5. 药箱容积   ： 1500ml
	个
	1

	17
	
	
	高压蒸汽灭菌器
	手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
微电脑智能化自动控制
压力安全联锁装置，超温自动保护装置
自涨式密封圈，自动排放冷空气
高低水位报警，断水自控
超压自泄
内循坏排汽式，带3升集气瓶
灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机
标配样品测试孔
内腔尺寸(mm)：≥Ф300×680
	台
	1

	18
	
	
	生物显微镜
	1． 工作条件
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2． 主要技术指标
2.1  生物显微镜
2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构
     载物台高度：140mm
机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm
移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm
载物台XY 移动可锁定
2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 
避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。
2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。
2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。
2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；
目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。
2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥
8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）
2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理
2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃
	套
	1

	19
	
	
	全自动血球分析仪
	能够装载20人份自动穿刺进样器，提供全自动检测功能，仅需20μL血液就能够完成CBC+DIFF的检测，条码阅读器提供样本识别，STAT功能允许急诊样本即刻检测，带进样器：20份标本/23分钟，研究参数：IG %，IG #, OTHER %，OTHER #，含患者信息管理软件，提供与患者相关的综合性血液信息管理功能，图形与数字化显示信息及检测数据
	套
	1

	20
	
	
	普通冰箱
	1、面板材质：PEM
2、额定电压220V
3、制冷方式：风冷
4、控制方式：微电脑控制
5、能效等级：2级
6、噪音值：≤39dB
	套
	1

	21
	
	
	离心机
	台式高速冷冻离心机
	套
	1

	22
	
	
	定量PCR仪
	1、样本容量：48×0.2ml离心管（10-100μl）,适应6×8联管；
2、可升级模块：可升级至12×8联管96孔双模块或18×8联管144孔三模块，多模块检测系统。
3、光源：超高亮度LED
4、检测器：高灵敏度光电传感器
5、灵敏度：低至1个拷贝
6、检测动力学范围：100-1010
7、反应容积：5—100μL
8、检测的荧光素及染料 F1:FAM,SYBR GREEN;
F2：VIC,HEX,JOE,TET,YELLOW;F3:CY3;F4:ROX; F5:CY5;F6:CY5.5
9、通道:标配6通道，可升级至8通道
10、热盖:全自动进样，电子自动热盖
11、温度范围:4-100℃
12、控温模式:半导体热电模块
13、均匀性:±0.1℃
14、温控精度:±0.1℃
15、升降温速率（MAX）≥6.5℃/s
16、热盖温度范围:30-4110℃（可调默认105℃）
17、荧光强度检测重复性:CV≤0.5%
18、样本检测重复性:CV≤0.5%
19、自动预警:仪器可实现污染自动预警
20、仪器通讯接口:USB 2.0，仪器可选平板电脑，可实现远程无线控制
21、产品资质:通过CE认证。
三、软件功能要求
1、中文软件界面，人性化设计，便于操作人员培训与掌握。
2、软件系统可实时展示检测实验进展情况，可实现样品信息、实验条件、检测结果的保存、删除、查询等功能；可提供检测过程标准化，具有培训和技术指导（视频、图片、文字等方式）展示设备操作标准流程。
3、设备生产厂家提供免费软件升级服务，提供开放的数据接口，可根据客户要求实现数据上传。
	台
	1

	23
	
	
	UPT微生物快检设备
	包含8种抗原快速检测试剂和6种抗体快速检测试剂，配有检测管、采样包和个人防护用品等全套快速检测相关器材工具
	台
	1

	24
	
	
	生物安全柜
	（1）分类：A2型，30%外排，70%循环
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；
（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。
（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）
（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
（6）系统排风总量：360 m3/h
（7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）
（8）噪音等级：≤65dB（A）
（9）照明：≥1000lx
（10）过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 
（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次
（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
	套
	1

	25
	识别拦截区
	无申报通道
	X光机
	基于X射线扫描成像原理，采用高效半导体探测技术、先进的物质识别技术和数字图像处理技术，对各类行李、包裹进行实时检测、成像，并自动进行物质分类、着色，为用户提供清晰可靠和具有服务功能的高品质图像
系统主要技术参数
 通用指标
1) 通道尺寸：1018mm（宽）×810mm（高）；
2) 传送速度：0.20m/s；
3) 传送带高度：300mm；
4) 最大载荷：200kg（均匀分布）；
5) 线分辨力：40AWG（直径0.0787mm金属丝）＞44SWG；
6) 空间分辨力：水平Φ1.0mm，垂直Φ1.0mm；
7) 穿透分辨力：34AWG（0.160mm）＞38SWG；
8) 穿透力（钢厚）：40mm钢板；
9) 显示器：19寸彩页液晶显示器，分辨率1280×1024。
X射线发生器
1) 阴极电压：140kv~160kv可调；
2) 冷却方式/运行周期：油冷/100%；
3) 单次检查剂量：＜1.0μGy；
4) X射线源照射方式：顶部照射；
5) X射线传感器：L型二极管阵列，单个探测模块64像素一体化粘贴封装。
图像处理系统
1) 图像处理：彩色/黑白、有机物/无机物剔除、可变吸收率、图像增强、图像反色、高能/低能穿透、伪彩色；
2) 物质分辨：有机物：橙色；无机物：蓝色；混合物和轻金属：绿色；
3) 选取与放大：任意选区，1~32倍放大；
4) 图像回拉：50幅已检查图像回放；
5) 存储能力：至少100000幅图像。
辐射安全
1) 射线泄露剂量率：＜0.5μGy/h（距离外箱体5cm处），符合所有国际国内健康安全标准；
2) 胶卷安全：对ASA/ISO1600标准胶卷安全；
	台
	1

	26
	
	
	电脑
	英特尔i7 处理器，内存不小于8g，1G独显，不小于512G固态硬盘，不小于19寸宽屏显示器，10/100/1000BASE-T自适应； 6个USB插口；标准键盘；三键USB光电鼠标；集成声卡；
	台
	2

	27
	
	
	毫米波
	一、技术特点
1.高分辨率全息成像：
1)呈现人体随身携带危险可疑物品三维全息图像；
2)检测速度最快达3秒/人，通过安检人数为400-600人/小时；
3)成像分辨率高，其分辨率5-8mm，全球领先。
2.检测物品范围宽：
1)可探测并准确定位识别人体携带的各种物品；
2)覆盖金属及非金属等可疑物品及危险品。
3.绝对安全，对人体无害：
1)无电离辐射；
2)电磁辐射是手机的千分之一。
4.危险可疑物品自动识别，保护人体隐私：
1)智能隐私保护技术，尊重人体隐私；
2)准确标示危险可疑物品位置；
3)非接触式扫描检查。
5.极强的可拓展功能：
可根据用户需求，可扩展人脸识别、身份证识别、指纹识别、语音报警等功能。
6.通过权威机构检测：
1)公安部三所检测报告
2)中国计量科学研究院
3)上海市质量监督检验技术研究院
4)上海电器设备检测所
二、技术参数
序号 指标 主要技术参数要求
  
1 工作体制 毫米波主动式人体成像
2 工作模式 同时实现对于被检测人员的正面与背面非接触成像，并能自动探测出藏匿于被检查人体表及衣服中的嫌疑物品。
3 检查范围 设备能够自动探测出金属/非金属刀具、爆炸物、陶瓷、液体、纸币、动物牙齿、塑料制品、凝胶、粉末、电子产品等嫌疑物品。
4 扫描方式 采用平面阵列垂直扫描体制
5 检测模式 对站立在通道内的被检人员进行扫描成像并生成检测结果。检查过程中，被检人员以手臂自然下垂方式完成扫描成像，无需转动或移动身体以及上举手臂。
6 隐私保护 在设备主屏幕以卡通人偶图像显示报警结果，不显示原始图像，存储的被检人员人体图像的脸部经过模糊处理。
7 报警模式 基于人工智能技术的嫌疑物自动报警，既可以根据嫌疑物相对大小、形状、位置完成对嫌疑物自动标识，同时备对枪支、刀具、手机和打火机为代表的嫌疑物品自动分类标注。
8 多终端模式 设备可以任意配备多个以上外置本地显示工作站，操机员完成成像扫描后，扫描结果自动分配到相应的外置本地显示工作站，分配结束后设备主机可立刻进行下一次成像扫描。
并且外置本地显示工作站支持有线连接和无线连接，以方便现场布置。
9 提示功能 设备顶端具有指示灯，在设备空闲时为绿色，工作扫描时为红色。当被检人员扫描后检查结果为无携带物时，设备声音提示“通过”，当被检人员扫描后检查结果为有携带物时，设备声音提示“报警”。
10 被检姿势 被检人进行成像扫描时的安检姿势为双手向下自然张开，不采用双手举起的安检姿势，并且软件具备对异常姿势的自动姿势报警功能。
11 线分辨力 线分辨力：设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为2mm的单根金属线。
12 空间分辨力 设备应能分辨水平垂直和斜45度三个方向的宽度为≤5mm，线间距为≤5mm的金属线对。
13 通道宽度 设备内部用于被检查人员进出的通道的宽度（最窄处）≥700 mm，以利于被检查人员方便进出检查区域。
14 通道高度 设备检查通道高度应≥2000mm，保证普通身高人员可正常通过。
15 检查时间 即从设备开始扫描到人体图像和自动报警结果完整显示出来的时间≤4 秒。
16 足底金属探测 设备应具备足底金属探测功能，可检测被检人足底是否藏有金属
17 光学图像关联 使用外置本地显示工作站时，软件界面上同时显示该被检人的卡通人偶和成像扫描时的光学图像，以方便手检员对比检测。
18 后台管理系统 SQL数据库管理系统，具备对光学、毫米波、足底数据综合管理功能，包括数据存储、数据查询、数据导出等。
19 检测区域 图像的上边缘2m，图像的下边缘0.15m
20 设备噪声 ≤60dB(A) @ 1m
21 建议安装通道尺寸 2400长×1400宽×2500高
22 设备重量 ≤600公斤
23 系统功耗 <1KW（峰值）
24 运行温度 设备运行温度为-5℃～＋45℃
25 存储温度 设备存储温度为-25℃～＋55℃
2 辐射环境安全性 设备合成射频场强须符合《电磁环境控制限值》GB8702-2014的要求
	套
	1

	28
	查验区
	人工检查
	数码相机
	1．有效像素：2620万像素
2．液晶屏尺寸：3.0英寸  
3．液晶屏像素：约104万点    
4．连拍速度：最高约6.5张/秒
	个
	1

	29
	
	
	粉碎机
	1、电源：220V,2.2KW
2、主轴转速：715（r/min)
3、进料口径：190×138（mm)
4、动刀数量：9
5、定刀数量：2
6、粉碎能力： 80～150（kg/h)
7、筛网孔径：标配孔径为6mm或8mm,可按客户要求定制
	台
	1

	30
	
	
	感应式丢弃箱
	防静电、防水、阻燃，红外感应投弃口，阻隔异味
	台
	1

	31
	
	毒品检测
	便携式拉曼光谱仪（含拉曼监管物项识别仪）
	一，技术指标
1.激光器功率0-350mW,功率连续可调； 
2.激光波长785nm±0.5nm；
3.光谱范围150-2700cm-1
4.分辨率8-10cm-1
5.信噪比：可测硅2阶峰，需进行验证
6.仪器重量<0.5kg
7.拉曼位移准确度<2cm-1
8.可测硅二阶峰10：1
9.现场检测仪器灵敏度，无需其他辅助方法，可检测出0.5%浓度乙醇
10.仪器对于易燃易爆炸样本具有自动识别功能，在测试黑色物质时，可以自动暂停激光发射，给出提示。
11.具有NFC功能
12.可自由更换不同焦长测试头（非固定式单镜头），方便对不同包装材测试
⼆.功能要求  
1.仪器采⽤⾃由光路设计，无任何光纤超⾼的整机灵敏度，⼩激光功率即可得到⾼信噪⽐的拉曼光谱，有效避免强激光损坏样品
2.仪器采⽤专机管理机制，管理者可对使⽤者进⾏功能权限分配
3.仪器软件⽀持中英⽂切换显⽰
4.采⽤⼀键式操作测试，可通过仪器硬件测试按钮和软件测试键两种操作⽅式进⾏测试 ，检测结果具有详细的信息，包括NFDA704信息，CAS、编码等样品信息，同时提供该样品的是否易燃、易爆、有毒等以图形形式显示 ，仪器可通过乙腈进行一键式自检校正
5.仪器可进⾏GPS定位，可实现检测现场定位
6.⽀持拍照功能，可在现场对样品进⾏拍照 
7.⽀持扫码功能，可对样品进⾏⼀维码和⼆维码进⾏扫描 
8.多种数据传输⽅式，可以通过wifi、蓝⽛进⾏数据传输 
9.仪器可进行已知物可未知物两种模式进行检测，未知物检测模式可进行纯净物和混合物两种模式分析，混合物分析可检测出多种组分，检测结果可在现场直接⽣成报告，连续多个样品检测，可直接⽣成⼀个综合报告 ，同时报告可以关键词、时间节点等方式进行查找
10.⽆需连接PC，仪器可通过蓝⽛连接打印机，现场对检测结果进⾏打印  
11.多种测样⽅式，可对固体、液体及透过透明货半透明包装进⾏测试 
12.仪器电池可连续使⽤4⼩时以上 
13.可进⾏多级⽤户管理，并且⽤户可上传使⽤者照⽚，登录可显⽰登录者头像，同时管理者可 定义使⽤者权限 
14.仪器可显⽰NFPA704标志、编码、CAS码、危险符号等样品信息  
15.仪器可⾃动进⾏软件更新升级、数据库更新，时刻保持最新的软件状态。无需通过PC端或者厂家服务升级。
16.仪器具有⽹络搜索功能，可通过仪器查询相关信息 
17.仪器具有操作记录功能，且不可删除与更改 ，仪器内置单一编号码，可通过编码进行云平台对接、仪器状态反馈等。仪器内置电子版说明书，可通过操作软件进行查看
18.仪器测试数据不可修改，防⽌测试数据篡改。  
19.仪器防护等级IP65 
	个
	1


2、项目商务要求

（1）供货要求：

1）、响应供应商所投货物必须是厂商原装的、全新的，无知识产权使用纠纷，形状、规格、性能及指

标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。质量必须符合国家质量检测标准及环保要

求，并提供使用说明书及相关材料，如设备材料不符合要求由此产生的一切费用均由响应供应商负责。

（2）完工期：包组1合同签订后，3个月内完成所有系统的设备物资采购到货，项目整体验收后，提供三年的原厂质保服务。
（3）交货地点：采购人指定地点。 

（4）付款方式：按照合同约定执行。   

 （二）智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（安装施工）（适用于包组2）

1、智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（安装施工）清单

	序号
	场所
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	（一）
	入境大厅

	1
	卫生检疫区
	现场监测作业区
	热成像式红外测温仪
	个
	4
	按包组1最终中标清单提供安装施工服务

	2
	
	
	便携式红外测温仪
	个
	4
	

	3
	
	
	空气消毒机
	个
	1
	

	4
	
	
	固定式微小气候监测仪
	台
	1
	

	5
	
	应急处置室
	生物安全采送样箱
	个
	1
	

	6
	
	
	医疗急救箱
	个
	1
	

	7
	
	
	普通担架
	副
	2
	

	8
	
	
	电动超低容量喷雾器
	台
	1
	

	9
	
	
	便携式核辐射检测仪
	个
	1
	

	10
	
	
	手持式核素识别仪
	个
	1
	

	11
	
	
	生物反恐快速检测箱
	个
	1
	

	12
	
	
	呼吸器
	个
	7
	

	13
	
	
	A级防护服
	件
	2
	

	14
	
	
	B级防护服
	件
	2
	

	15
	
	
	个人辐射剂量仪
	个
	4
	

	16
	
	
	放射性表面污染监测仪
	个
	1
	

	17
	
	
	放射源存储铅箱
	个
	1
	

	18
	
	
	放射性防护服
	件
	1
	

	19
	
	
	生物有害因子检测
	台
	1
	

	20
	
	
	放射源操作钳
	个
	1
	

	21
	
	（负压）快速检测实验室
	诊疗床
	张
	1
	

	22
	
	
	负压担架
	个
	1
	

	23
	
	
	废弃物垃圾桶
	个
	1
	

	24
	
	
	诊疗推车
	套
	1
	

	25
	
	
	空气消毒机
	个
	1
	

	26
	
	
	感应式手消毒器
	个
	1
	

	27
	
	
	高压蒸汽灭菌器
	台
	1
	

	28
	
	
	生物显微镜
	套
	1
	

	29
	
	
	全自动血球分析仪
	套
	1
	

	30
	
	
	普通冰箱
	套
	1
	

	31
	
	
	离心机
	套
	1
	

	32
	
	
	定量PCR仪
	台
	1
	

	33
	
	
	UPT微生物快检设备
	台
	1
	

	34
	
	
	生物安全柜
	套
	1
	

	35
	
	（负压）洗涤消毒室
	全自动高压灭菌锅
	台
	1
	

	36
	
	
	污水一体化处理设施
	套
	1
	

	37
	
	
	洗衣机
	台
	1
	

	38
	
	医学排查室
	感应式手消毒器
	个
	1
	

	39
	
	
	证件阅读器
	个
	1
	

	40
	
	
	空气消毒机
	个
	1
	

	41
	
	
	废弃物垃圾桶
	个
	1
	

	42
	
	
	血压计
	台
	1
	

	43
	
	
	流调台
	张
	1
	

	44
	
	
	空气消毒机
	个
	1
	

	45
	
	
	电脑
	台
	2
	

	46
	
	
	网络打印机
	个
	1
	

	47
	
	
	废弃物垃圾桶
	个
	1
	

	48
	识别拦截区
	无申报通道
	X光机
	台
	1
	

	49
	
	
	电脑
	台
	2
	

	50
	
	
	毫米波
	套
	1
	

	51
	查验区
	人工检查
	数码相机
	个
	1
	

	52
	
	
	粉碎机
	台
	1
	

	53
	
	
	感应式丢弃箱
	台
	1
	

	54
	
	毒品检测
	便携式拉曼光谱仪（含拉曼监管物项识别仪）
	个
	1
	

	55
	集中处置区
	征税室
	证件阅读器
	个
	1
	

	56
	
	
	电脑
	台
	1
	

	57
	
	
	货架
	套
	1
	

	58
	
	动植物样品存放室
	样品柜
	个
	1
	

	59
	
	
	普通冰箱
	个
	1
	

	60
	
	动植物初筛室（有害生物鉴定)
	UPT微生物快检设备
	台
	1
	

	61
	
	
	生物显微镜
	套
	1
	

	62
	
	
	电子天平（0.1g）
	个
	1
	

	63
	
	
	电脑
	台
	1
	

	64
	
	
	网络打印机
	台
	1
	

	65
	
	
	解剖镜
	台
	1
	

	66
	
	
	养虫箱
	个
	1
	

	67
	
	
	线虫分离器
	个
	1
	

	68
	
	
	除湿机
	台
	1
	

	69
	
	
	全自动高压灭菌锅
	台
	1
	

	70
	
	
	粉碎机
	台
	1
	

	71
	
	
	植物检疫查验工具箱
	台
	1
	

	（二）
	出境大厅

	1
	卫生检疫区
	现场监测作业区
	热成像式红外测温仪
	个
	4
	按包组1最终中标清单提供安装施工服务

	2
	
	
	便携式红外测温仪
	个
	4
	

	3
	
	
	空气消毒机
	个
	1
	

	4
	
	
	固定式微小气候监测仪
	台
	1
	

	5
	
	执法办案室
	便携式核辐射检测仪
	个
	1
	

	6
	
	
	手持式核素识别仪
	个
	1
	

	7
	
	
	生物反恐快速检测箱
	个
	1
	

	8
	
	
	电脑
	台
	1
	

	9
	
	
	证件阅读器
	个
	1
	

	10
	
	
	放射性表面污染监测仪
	个
	1
	

	11
	
	卫生、传染病快速检测实验室
	诊疗床
	张
	1
	

	12
	
	
	负压担架
	个
	1
	

	13
	
	
	废弃物垃圾桶
	个
	1
	

	14
	
	
	诊疗推车
	套
	1
	

	15
	
	
	空气消毒机
	个
	1
	

	16
	
	
	感应式手消毒器
	个
	1
	

	17
	
	
	高压蒸汽灭菌器
	台
	1
	

	18
	
	
	生物显微镜
	套
	1
	

	19
	
	
	全自动血球分析仪
	套
	1
	

	20
	
	
	普通冰箱
	套
	1
	

	21
	
	
	离心机
	套
	1
	

	22
	
	
	定量PCR仪
	台
	1
	

	23
	
	
	UPT微生物快检设备
	台
	1
	

	24
	
	
	生物安全柜
	套
	1
	

	25
	识别拦截区
	无申报通道
	X光机
	台
	1
	

	26
	
	
	电脑
	台
	2
	

	27
	
	
	毫米波
	套
	1
	

	28
	查验区
	人工检查
	数码相机
	个
	1
	

	29
	
	
	粉碎机
	台
	1
	

	30
	
	
	感应式丢弃箱
	台
	1
	

	31
	
	毒品检测
	便携式拉曼光谱仪（含拉曼监管物项识别仪）
	个
	1
	


项目商务要求

（1）安装要求：

1）供应商必须严格按照项目采购文件要求、安装标准、说明文件、国家的有关规范进行安装，并接受采购人的监督。

2）供应商在项目安装施工服务过程中，如因服务内容需要提供网络服务，总供应商负责有关的技术问题处理及保障。

3）成交供应商必须认真组织工程人员进场保质保量注意安全，严格按有关安全施工操作规定安装施工。

4）在施工过程中须做足安全措施，成交供应商在施工过程造成的一切安全事故、或因施工造成采购人

或第三人的人身财产损害及财产损害，均由成交供应商负责。

5）成交供应商施工要做到料净、场地清洁、工作不留残余，施工过程不得破坏周围的设施，施工结束

后，将施工现场清理干净并运走施工过程所造成的所有垃圾。
（2）完工期：包组2合同签订后，根据包组1确定的采购清单，为设备提供安装施工服务，并于9个月内完成整体项目的建设、验收交付。
（3）交货地点：采购人指定地点。 

（4）付款方式：按照合同约定执行。  
第三章 投标人须知（适用于包组1、包组2）

投标人须知前附表

本“投标人须知前附表”是根据本项目的具体情况对“投标人须知”、“开标、评标、定标”中有关条款所作的补充和修改。如有不一致的，以本“投标人须知前附表”为准。

	条款

序号
	条款名称
	内  容

	
	
	一、 说明

	1.1
	项目综合说明
	本项目为智慧旅检货检系统信息化建设项目一期，包括包组1：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（设备采购），包组2：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（安装施工）。

	2.1
	采购人名称
	深圳市桐晟科技有限公司

	2.4
	资格审查方式
	资格后审

	4.2
	采购代理服务费
	按项目采购代理协议进行收取。

	
	
	二、 招标文件

	6.1
	采购代理联系方式
	地址：汕头市龙湖区衡山路锦龙商业大厦10楼1001-1002单位

电话：0754-88896000   

联系人：林工

	
	
	三、 投标文件的编制

	12.1
	备选方案
	本次招标是否允许投标人提交备选方案：不。  

	13.1
	联合体投标
	本次招标是否接受联合体参加投标：不接受。

	14.1
	资格证明文件
	详见第一部分《投标邀请函》相关内容。

	15.1
	无重大违法记录
	投标人应提供参加招标活动前三年内重大违法记录的申明。

	16.3
	投标保证金金额
	投标保证金金额：0元。

	16.4
	投标保证金

缴纳账户
	本项目不收取投标保证金。

	
	
	四、 投标文件的递交

	17.2
	投标有效期
	投标文件应在投标截止之日起90日历天。

	18.2
	投标文件的式样和签署
	1.投标人应准备投标文件正本一份和副本四份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”及包组。若正本和副本不符，以正本为准。

2.投标文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

	18.3
	投标文件的密封和标记
	1. 投标文件正本上注明“正本”，副本上注明“副本”

2. 投标人应将投标文件正本和全部副本密封在一起，且在密封袋上盖章并写明：

(1) 采购人名称；

(2) 项目名称、包组X；

(3) 在投标文件递交截止时间以前不得开封；

(4) 投标人的名称。  

3. 投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

	19.1
	投标文件的递交
	投标人应在规定的时间内到达指定地点密封递交投标文件。

	20.2
	投标截止时间
	投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分《投标邀请函》相关内容。

	
	
	五、开标、评标和定标

	21.1
	开标时间及地点
	开标时间、开标地点详见第一部分《投标邀请函》相关内容。

	22.3
	评标办法
	采用 综合评分法 ，详见第六部分《开标、评标、定标》

	26.2
	供应商数量
	采购人从中标候选人当中依法确定1名供应商。

	26.3
	招标结果公示媒体网站
	本项目相关公告在以下媒体发布:

（1）采购代理机构网站（www.gdqunsheng.com）。

	27.1
	中标候选人数量
	推荐2名中标候选人

	
	
	七、合同的订立和履行

	30.3
	履约保证金
	/


说 明
适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的招标。
定义
采购人指指依法进行招标的单位。在招标阶段称为采购人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称采购人为买方、甲方、采购人或业主。

采购代理机构指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
投标人是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人或其他组织。

供应商是是指响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

供应商是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

合格的货物和服务

“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
“服务”是指除货物和工程以外的其他招标对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
其他

所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。
投标人（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

招标文件

招标文件的编制依据与构成

本招标文件的编制依据是参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等。

招标文件以中文文字编写。招标文件共七章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请
第二章　用户需求书
第三章　投标人须知
第四章　合同文本

第五章　投标文件格式

第六章　开标、评标、定标

本招标文件的解释权归“广东群升招标代理有限公司汕头分公司”所有。

招标文件的澄清或修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理登记并成功购买招标文件的投标人，其投标人在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
现场考察或者召开开标前答疑会
除非投标人须知前附表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

已办理登记并成功购买招标文件的投标人如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。
投标文件的编制

投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。
投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。
投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

投标文件的编写

投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。
如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

投标报价

投标人应按照“用户需求书”中招标项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。
投标分项报价应包含：

按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装（如有）、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。投标人须知前附表中对进口环节关税和增值税等另有规定的，从其规定。

对于报价免费的内容须标明“免费”。
除投标人须知前附表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
除投标人须知前附表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

除投标人须知前附表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。
投标货币

投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

联合体投标

除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：
联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

联合体投标的，由联合体中的牵头人提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。
投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。
投标保证金

投标人应按投标人须知前附表中规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

非中标候选人的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还。
供应商及其他中标候选人的投标保证金，在供应商与采购人签订招标合同之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还或者转为供应商的履约保证金。

下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

中标后无正当理由放弃中标或供应商拒绝与采购人签订合同；

依法取消中标资格；
供应商未按本须知规定缴纳中标服务费。

投标有效期

投标应自投标人须知前附表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。
特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
投标文件的式样和签署

投标文件的式样：投标人应准备纸质投标文件一份正本、副本和投标人须知前附表中规定数目的纸质副本。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
电子文件：需递交电子文件一份（光盘或者U盘）（如有）。
投标文件的签署：
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，以及招标文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖投标人公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。
投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字或盖投标人公章才有效。

投标文件密封与标识

投标文件的密封：
投标文件正本与副本密封包装在一个密封袋内。

不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

投标文件的标识：

信封或外包装上应当清楚写明采购人名称、项目编号、项目名称、在响应文件递交截止时间以前不得开封、响应供应商的名称。
如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

投标文件的递交

投标文件递交

投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。
逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
投标文件的修改和撤回、撤销

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
质疑、投诉

质疑

质疑期限：

投标人认为评标结果损害其权益的，应在中标公示期内提出质疑，公示期届满无质疑视为所有投标人认可本次评标结果，投标人在公示期外提出的质疑无效。

提交要求：

以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

以联合体形式参加招标活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

质疑函内容：应包括投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应投标人递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。


采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后3个工作日内作出答复，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见第三章投标人须知前附表。
投诉
质疑投标人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内向本项目招标监督管理部门提出投诉。
中标通知书

供应商确定后，采购代理机构将向供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对供应商和采购人具有同等法律效力。
《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。
授予合同

合同的订立

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和供应商投标文件的约定，与供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和供应商投标文件作实质性修改。
采购人或者采购代理机构不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。 

采购合同签订之日起五个工作日内，投标人应将采购合同复印件交采购代理机构存档并办理退投标保证金手续。
合同的履行

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同。
质疑函格式
说明：本部分格式为投标人提交质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

质疑函格式

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
招标文件获取日期：
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：   

附件：

	序号
	证明材料名称
	证明材料来源
	证明对象

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	……
	
	
	


质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 投标人应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

第四章 合同文本

（适合包组1）
合  同  书

	项目名称：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期

	包    组：包组1

	包组名称：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（设备采购）

	日    期：     年   月    日


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：          

统一社会信用代码：  

联系人：          电话：    

通讯地址： 

乙方：

统一社会信用代码：        

负责人：          电话：        

通讯地址：    

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定，本着真诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，在平等自愿的基础上，就乙方为甲方智慧旅检货检信息化系统安装服务达成如下协议：

一、服务内容

甲乙双方就乙方提供的智慧旅检货检信息化系统设备采购服务达成合作协议。具体服务内容包括：

1、鉴于双方友好合作关系，本项目费用为：含税价人民币           元（大写）（￥      元），不含税价人民币         元（大写）（￥       元），税金人民币        元（大写）（￥        元），税率9%。

2、乙方负责智慧旅检货检信息化系统的设备采购，并于3个月内完成所有系统的设备物资采购到货，设备上线后，提供三年的质保服务，设备采购清单详见本合同附件。 

二、合同费用及支付方式

1、合同双方签订盖章生效后，在10个工作日内支付合同总额的30%；硬件设备到货后，并由双方签署设备到货确认报告，在10个工作日内支付合同总额的65%；合同约定的保修期到期后，在10个工作日内支付合同总额的5%。

2、公司名称：

账户名称：

账号：

开户行：

开户行联行号：

甲方向上述账户支付合同款项即视为完成了付款义务，如发生账户变更乙方应提前五个工作日书面通知甲方，否则因此而引起的损失由乙方自行承担。

3、乙方在向甲方申请支付相关款项时，应向甲方预先开具金额与收款金额等额的增值税专用发票。如乙方无法提供或不及时提供符合要求的发票，甲方有权暂缓支付相应费用且不视为违约;如因乙方提供的发票无法认证、发票信息有误、被认定为虚开等情形而没有通过税务部门认证或甲方无法用于抵扣的，甲方有权要求乙方采取补救措施，乙方应积极协助甲方并重新开具可供抵扣的合法有效增值税专用发票。若经采取补救措施仍造成甲方不能完成抵扣的，乙方应向甲方作出赔偿。赔偿金额相当于未通过认证或不能完成抵扣的发票中载明的税款金额。如以上的赔偿金额仍不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

4、甲方收到乙方发票后 30 个工作日内将合同款转入乙方银行账号。如未按约定开具、提供增值税专用发票的，或违反国家相关法律法规等规定开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并承担如下违约责任:

(1)乙方应按甲方要求重新开具发票;

(2)如乙方无法提供或不及时提供符合要求的发票，甲方有权暂缓支付相应的费用且不视为违约;

(3)因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣等损失的，乙方应予以赔偿，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失等，甲方不承担逾期付款责任。

(4)乙方向甲方开具的增值税专用发票，必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方承担全部责任，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失等，甲方不承担逾期付款责任。

三、项目名称、工期及合同期限

1、项目名称：智慧旅检货检信息化系统建设项目（设备采购）

2、项目工期：3个月(以合同签订之日起计算)

3、合同服务期限：36个月（以合同签订之日起计算）

四、项目验收

1、乙方必须严格按照项目采购文件要求、参数标准、说明文件、国家的有关规范进行采购，并接受甲方代表的监督。

2、乙方应当在到货后书面通知甲方对设备进行验收，经现场查验合格，双方签订验收报告，即视为本项目验收合格。

3、若验收中发现设备不符合采购要求的，乙方应负责整改换货直至符合要求，所需的费用由乙方自行承担。若乙方逾期一个月仍未供货或者供货仍不合格，甲方有权解除合同且乙方应退还全部已收价款并按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方作为本项目采购方，接受乙方提供本项目相关的服务，并且按照协议要求按时向乙方支付本合同约定的设备采购服务费用。

2、甲方负责向乙方提供服务所必须的场地，并负责协调事宜。

3、甲方提供项目联系人，与乙方共同完成协议约定的工作，负责现场处理项目服务过程中发生的各种问题，如果在协议履行过程中发生人员变更，必须提前通知乙方。

4、甲方承诺和保证不利用网络及服务进行任何违反法律以及危害国家利益的行为，保证不对乙方公众业务产生不良影响。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方遵照采购文件要求，向甲方提供项目相关的服务，包括提供设备优质的技术保障。

2、乙方按照协议要求向甲方提供符合要求的发票，收取相应的服务费用。

3、在项目服务中，如因服务内容需要提供技术服务，乙方负责有关的技术问题处理及保障。

4、如出现政策、环境变化或不可抗力等触发协议变更或终止的因素，乙方应当配合甲方过渡期间的安排，相关费用由乙方承担。如需终止协议的，乙方应当配合甲方做好相关设施的交接和终止协议的工作安排。

5、合同期限内，乙方协助甲方对临时突发状况进行及时响应，相关费用由乙方承担。

6、乙方应自行为施工现场工作人员和机械设备等办理意外保险、第三者责任险。双方一致确认，乙方所提供的工作人员与甲方不构成任何劳动/劳务/雇佣关系，如乙方工作人员发生的工伤/工亡/意外伤害等事件均由乙方自行负责，与甲方无关，如甲方因此遭受包括但不限于任何第三方索赔或者连带责任的赔偿、政府处罚等，乙方承诺将全额赔偿甲方所有损失（包括涉及的诉讼费用、律师费等维权损失）。

7、任何因乙方原因包括但不限于项目质量、劳资、工伤赔偿、人身损害赔偿等纠纷导致的逾期付款均不视为甲方违约，甲方无须承担违约责任。在有关本项目涉案的诉争/纠纷未最终解决前甲方有权扣留未结项目款项，待诉争/纠纷解决且保证甲方未遭受任何损失后双方进行结算。

8、若乙方将本项目向第三人转包、分包的，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方与第三人就甲方全部损失共同承担连带责任。

六、协议终止及违约责任

1、符合下述情形之一，一方有权在书面通知另一方后单方解除本协议：

（1）一方当事人主体资格消失，如破产。但进行重组、名称变更或者与第三方合并等不在此列。

（2）一方严重违反本协议，另一方根据本协议的约定解除本协议。

（3）因不可抗力而解除本协议或者双方当事人协商一致解除本协议的。依法律、法规规定的情形而终止。

2、乙方逾期完成合同义务的（包括未通过相关检测机构检测并取得合格报告及取得准予接入通知），每逾一日，乙方应向甲方支付合同总额1‰的违约金，违约金累计计算至乙方实际完成合同义务之日。逾期超过7天（含7日）的，视为乙方违约，甲方有权选择：1）单方解除本合同，乙方应在合同解除后2日内退还甲方已付全部款项，并承担由此给甲方造成的全部损失；或2）乙方继续履行合同，乙方应在甲方宽限期间内完成合同义务，并向甲方支付合同总额2‰/日的违约金，上述违约金甲方有权从应付款项中直接扣除，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失（包括涉及的诉讼费用、律师费等维权损失）。如乙方未在甲方宽限期内完成本合同约定义务的，甲方依旧有权按照本条款第1）项约定维护自身权益。

3、甲方应按合同约定及时支付项目费用。若乙方满足请款条件的各项要求甲方逾期付款的，每逾期一日，甲方需向乙方支付欠费总额2‰的违约金，违约金累计计算至甲方缴清欠费之日。

七、廉政条款

1、甲乙双方严格遵守国家法律、廉政建设规定制度及相关行业行风建设的纪律。

2、甲乙双方人员的业务活动应坚持公开、公平、公正的原则，不得损害国家和企业利益。

3、甲乙双方应对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识。

4、甲乙双方应遵守双方制订的廉政规定，甲方或乙方均不得向对方或对方经办人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。（“其他相关人员”是指甲方和乙方的经办人员以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。）

5、如甲乙双方或任一方工作人员违反上述廉政条款，经认定违约事实清楚、证据确凿的，守约方有权视作违约方严重违约。

6、乙方或其工作人员如违反上述约定，甲方有权单方解除合同，乙方应在2日内退还甲方已支付的所有费用，且乙方因此所获利益全都归甲方所有，若由此导致甲方损失的，则乙方还应赔偿甲方相应的损失。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

八、保密

1、未经对方书面许可，任何一方不得向任何第三方提供或披露本协议的签订及其条款条件，以及各方履行本协议过程中所获知的有关另一方的各类商业资料和信息，法律另有规定的除外。

2、如乙方违反本条约定，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，乙方应在2日内退还甲方已支付的所有费用，且乙方因此所获利益全都归甲方所有，若由此导致甲方损失的，则乙方还应赔偿甲方相应的损失。

九、不可抗力

1、由于不能预见并且发生的后果不能克服、不可避免的不可抗力事件，致使一方遭受经济损失或致使本协议不能履行或不能完全履行时，一方对另一方的损失不承担责任。遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况书面通知对方，并应于7日内提出事件详情及协议不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对协议的履行的影响程度，由双方协商决定是否继续履行本协议或终止协议。

2、本协议中不可抗力，是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动、黑客攻击、政策变化或任何其它自然或人为造成的灾难等。

十、适用法律和争议解决

1、有关本协议的任何争议，双方应首先本着相互信任、长期合作的原则，共同协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。诉讼产生的合理费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费、律师费、合理的差旅费等）均由违约方承担。

2、双方确认本合同第二页载明的通讯地址作为有效司法送达地址。各方确认该送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

3、一方变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人。实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

4、合同各方当事人保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

5、法院按上述各方当事人提供的送达地址/电子送达信息进行送达，因当事人提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址/电子送达信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

6、合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

7、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律管辖。

十一、其它条款

1、本协议未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本协议及其附件做任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本协议有不一致的，以修改或补充文件为准。附件为本协议不可分割的部分,具有同等法律效力。

2、本协议一式【肆】份，甲乙双方各持【贰】份，具有同等法律效力。

甲方：                             （公章或合同章）

法定代表人或授权代表：

签约日期：      年    月    日

乙方：                            （公章或合同章）

法定代表人或授权代表：

签约日期：      年    月    日
（适合包组2）
合  同  书

	项目名称：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期

	包    组：包组2

	包组名称：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（安装施工）

	日    期：     年   月    日


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：          

统一社会信用代码：  

联系人：          电话：    

通讯地址： 

乙方：

统一社会信用代码：        

负责人：          电话：        

通讯地址：    

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定，本着真诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，在平等自愿的基础上，就乙方为甲方智慧旅检货检信息化系统安装服务达成如下协议：

一、服务内容

甲乙双方就乙方提供的智慧旅检货检信息化系统安装服务达成合作协议。具体服务内容包括：

1、本项目承包方式为总价包干，鉴于双方友好合作关系，本项目费用为：含税价人民币           元（大写）（￥      元），不含税价人民币         元（大写）（￥       元），税金人民币        元（大写）（￥        元），税率9%。

2、乙方负责智慧旅检货检信息化系统安装的整体实施，并于9个月内完成所有设备的建设、验收及交付，具体建设清单详见本合同附件。 

二、合同费用及支付方式

1、合同双方签订盖章生效后，在10个工作日内支付合同总额的30%；完成整体项目建设后，在10个工作日内支付合同总额的60%；项目通过验收，并由双方签署验收报告后，在10个工作日内支付合同总额的10%。

2、公司名称：

账户名称：

账号：

开户行：

开户行联行号：

甲方向上述账户支付合同款项即视为完成了付款义务，如发生账户变更乙方应提前五个工作日书面通知甲方，否则因此而引起的损失由乙方自行承担。

3、乙方在向甲方申请支付相关款项时，应向甲方预先开具金额与收款金额等额的增值税专用发票。如乙方无法提供或不及时提供符合要求的发票，甲方有权暂缓支付相应费用且不视为违约;如因乙方提供的发票无法认证、发票信息有误、被认定为虚开等情形而没有通过税务部门认证或甲方无法用于抵扣的，甲方有权要求乙方采取补救措施，乙方应积极协助甲方并重新开具可供抵扣的合法有效增值税专用发票。若经采取补救措施仍造成甲方不能完成抵扣的，乙方应向甲方作出赔偿。赔偿金额相当于未通过认证或不能完成抵扣的发票中载明的税款金额。如以上的赔偿金额仍不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

4、甲方收到乙方发票后 30 个工作日内将合同款转入乙方银行账号。如未按约定开具、提供增值税专用发票的，或违反国家相关法律法规等规定开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并承担如下违约责任:

(1)乙方应按甲方要求重新开具发票;

(2)如乙方无法提供或不及时提供符合要求的发票，甲方有权暂缓支付相应的费用且不视为违约;

(3)因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣等损失的，乙方应予以赔偿，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失等，甲方不承担逾期付款责任。

(4)乙方向甲方开具的增值税专用发票，必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方承担全部责任，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失等，甲方不承担逾期付款责任。

三、项目名称、工期及合同期限

1、项目名称：智慧旅检货检信息化系统建设项目

2、项目工期：9个月(实际开工日至竣工验收合格之日止)

3、合同服务期限：9个月（以合同签订之日起计算）

四、项目验收

1、乙方必须严格按照项目采购文件要求、安装标准、说明文件、国家的有关规范进行安装，并接受甲方代表的监督。

2、乙方应当在完工后书面通知甲方对本项目进行验收，经现场查验合格，双方签订验收报告，即视为本项目验收合格。

3、若验收中发现不符合安装要求需返工的，乙方应负责整改直至符合要求，返工所需的费用由乙方自行承担。若乙方逾期一个月仍未返工或者返工仍不合格，甲方有权解除合同且乙方应退还全部已收价款并按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方作为本项目采购方，接受乙方提供本项目相关的服务，并且按照协议要求按时向乙方支付本合同约定的安装服务费用。

2、甲方负责向乙方提供服务所必须的场地及用电，并负责协调事宜。

3、甲方提供项目联系人，与乙方共同完成协议约定的工作，负责现场处理项目服务过程中发生的各种问题，如果在协议履行过程中发生人员变更，必须提前通知乙方。

4、甲方承诺和保证不利用网络及服务进行任何违反法律以及危害国家利益的行为，保证不对乙方公众业务产生不良影响。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方遵照采购文件要求，向甲方提供项目相关的服务，包括提供畅通安全的网络、优质的技术保障。

2、乙方按照协议要求向甲方提供符合要求的发票，收取相应的服务费用。

3、在项目服务中，如因服务内容需要提供网络服务，乙方负责有关的技术问题处理及保障。

4、如出现政策、环境变化或不可抗力等触发协议变更或终止的因素，乙方应当配合甲方过渡期间的安排，相关费用由乙方承担。如需终止协议的，乙方应当配合甲方做好相关设施的交接和终止协议的工作安排。

5、合同期限内，乙方协助甲方对临时突发状况进行及时响应，相关费用由乙方承担。

6、本合同价款中已包含文明、安全施工费用，乙方应遵守安全生产有关管理规定，建立健全安全保证体系，采取必要的安全防护措施，做到安全设施齐全，机械设备完好，操作人员持证上岗，严格按照安全操作规程施工。施工安全责任由乙方负责。乙方承诺施工过程中发生的一切安全事故（包括但不限于对甲方、乙方以及第三方人员造成的人员伤亡）以及财产安全事项一切损失、责任由乙方自行负责，甲方不会因此遭受任何损失，如甲方因此遭受包括但不限于任何第三方索赔或者连带责任的赔偿、政府处罚等，乙方承诺将全额赔偿甲方所有损失（包括涉及的诉讼费用、律师费等维权损失）。

7、乙方应自行为施工现场工作人员和机械设备等办理意外保险、第三者责任险。双方一致确认，乙方所提供的工作人员与甲方不构成任何劳动/劳务/雇佣关系，如乙方工作人员发生的工伤/工亡/意外伤害等事件均由乙方自行负责，与甲方无关，如甲方因此遭受包括但不限于任何第三方索赔或者连带责任的赔偿、政府处罚等，乙方承诺将全额赔偿甲方所有损失（包括涉及的诉讼费用、律师费等维权损失）。如施工期间造成第三人（包括甲方）人身或财产损失的，乙方应负责赔偿。

8、乙方应严格按甲方要求和施工规范在项目现场进行设备安装，如施工中发生安全事故，由甲方协助报保险公司理赔，理赔款不足以覆盖相关赔偿费用以及其他费用的由乙方全额补足。

9、任何因乙方原因包括但不限于项目质量、劳资、工伤赔偿、人身损害赔偿等纠纷导致的逾期付款均不视为甲方违约，甲方无须承担违约责任。在有关本项目涉案的诉争/纠纷未最终解决前甲方有权扣留未结项目款项，待诉争/纠纷解决且保证甲方未遭受任何损失后双方进行结算。

10、若乙方将本项目向第三人转包、分包的，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方与第三人就甲方全部损失共同承担连带责任。

六、协议终止及违约责任

1、符合下述情形之一，一方有权在书面通知另一方后单方解除本协议：

（1）一方当事人主体资格消失，如破产。但进行重组、名称变更或者与第三方合并等不在此列。

（2）一方严重违反本协议，另一方根据本协议的约定解除本协议。

（3）因不可抗力而解除本协议或者双方当事人协商一致解除本协议的。依法律、法规规定的情形而终止。

2、乙方逾期完成合同义务的（包括未通过相关检测机构检测并取得合格报告及取得准予接入通知），每逾一日，乙方应向甲方支付合同总额1‰的违约金，违约金累计计算至乙方实际完成合同义务之日。逾期超过7天（含7日）的，视为乙方违约，甲方有权选择：1）单方解除本合同，乙方应在合同解除后2日内退还甲方已付全部款项，并承担由此给甲方造成的全部损失；或2）乙方继续履行合同，乙方应在甲方宽限期间内完成合同义务，并向甲方支付合同总额2‰/日的违约金，上述违约金甲方有权从应付款项中直接扣除，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失（包括涉及的诉讼费用、律师费等维权损失）。如乙方未在甲方宽限期内完成本合同约定义务的，甲方依旧有权按照本条款第1）项约定维护自身权益。

3、甲方应按合同约定及时支付项目费用。若乙方满足请款条件的各项要求甲方逾期付款的，每逾期一日，甲方需向乙方支付欠费总额2‰的违约金，违约金累计计算至甲方缴清欠费之日。

七、廉政条款

1、甲乙双方严格遵守国家法律、廉政建设规定制度及相关行业行风建设的纪律。

2、甲乙双方人员的业务活动应坚持公开、公平、公正的原则，不得损害国家和企业利益。

3、甲乙双方应对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识。

4、甲乙双方应遵守双方制订的廉政规定，甲方或乙方均不得向对方或对方经办人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。（“其他相关人员”是指甲方和乙方的经办人员以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。）

5、如甲乙双方或任一方工作人员违反上述廉政条款，经认定违约事实清楚、证据确凿的，守约方有权视作违约方严重违约。

6、乙方或其工作人员如违反上述约定，甲方有权单方解除合同，乙方应在2日内退还甲方已支付的所有费用，且乙方因此所获利益全都归甲方所有，若由此导致甲方损失的，则乙方还应赔偿甲方相应的损失。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

八、保密

1、未经对方书面许可，任何一方不得向任何第三方提供或披露本协议的签订及其条款条件，以及各方履行本协议过程中所获知的有关另一方的各类商业资料和信息，法律另有规定的除外。

2、如乙方违反本条约定，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，乙方应在2日内退还甲方已支付的所有费用，且乙方因此所获利益全都归甲方所有，若由此导致甲方损失的，则乙方还应赔偿甲方相应的损失。

九、不可抗力

1、由于不能预见并且发生的后果不能克服、不可避免的不可抗力事件，致使一方遭受经济损失或致使本协议不能履行或不能完全履行时，一方对另一方的损失不承担责任。遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况书面通知对方，并应于7日内提出事件详情及协议不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对协议的履行的影响程度，由双方协商决定是否继续履行本协议或终止协议。

2、本协议中不可抗力，是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动、黑客攻击、政策变化或任何其它自然或人为造成的灾难等。

十、适用法律和争议解决

1、有关本协议的任何争议，双方应首先本着相互信任、长期合作的原则，共同协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。诉讼产生的合理费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费、律师费、合理的差旅费等）均由违约方承担。

2、双方确认本合同第二页载明的通讯地址作为有效司法送达地址。各方确认该送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

3、一方变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人。实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

4、合同各方当事人保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

5、法院按上述各方当事人提供的送达地址/电子送达信息进行送达，因当事人提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址/电子送达信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

6、合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

7、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律管辖。

十一、其它条款

1、本协议未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本协议及其附件做任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本协议有不一致的，以修改或补充文件为准。附件为本协议不可分割的部分,具有同等法律效力。

2、本协议一式【肆】份，甲乙双方各持【贰】份，具有同等法律效力。

甲方：                             （公章或合同章）

法定代表人或授权代表：

签约日期：      年    月    日

乙方：                            （公章或合同章）

法定代表人或授权代表：

签约日期：      年    月    日
投标文件格式

（适合包组1、包组2）
投 标 文 件
项目名称：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期

包    组：  包组X                          

包组名称：                                  
投标人名称（盖章）：                      

法定代表人：                （签名或盖章）

日  期：      年     月     日

目  录
资格性/符合性自查表

法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有）
评审项目投标人须知前附表
投标函
资格审查资料

投标人资格声明函
实质性响应一览表
商务文件
投标人认为有必要提供的其他资料
技术文件
采购代理服务费承诺书

一、资格性/符合性自查表

	评审内容
	招标文件要求
	自查结论

	资格性检查
	投标人的资格要求
	按投标邀请中所列投标人资格
	□通过□不通过

	符合性审查
	投标函
	按对应格式提交
	□通过□不通过

	
	投标文件签署合格
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过□不通过

	
	实质性响应要求
	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的
	□通过□不通过

	
	其他
	按有关法律、法规、规章或招标文件不属于投标无效的
	□通过□不通过


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。

投标人名称（盖章）：
日期：  年  月  日
二、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有）
法定代表人身份证明书

投标人名称：                                       
单位性质：                                           
地    址：                                           
成立时间：         年      月      日 ， 经营期限：                 
姓    名：                       性     别：                   
身份证号码：                     职     务：                   
系                        （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件或扫描打印件

   投标人名称：                        （盖公章）

         年        月        日  

法定代表人授权委托书（如有）
本人          系      (投标人名称)的法定代表人,现委托             （姓名）(身份证号码：           )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                             

代理人无转委托权。

附：被授权委托人身份证复印件或扫描打印件
投标人名称：                    （盖公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权委托人：                   （签字或盖章）

         年        月        日

三、评审项目投标人须知前附表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


说明：1.投标人应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表。


2.投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章。
投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

四、投标函
致：广东群升招标代理有限公司汕头分公司
根据贵方（项目名称）（包组X）的招标公告，本人代表投标人（投标人名称）参加的投标，并提交投标文件。
据此函，本人宣布同意如下：
我方将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照招标文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。我方投标总报价包含招标需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标总报价中，中标后不再向采购人收取任何费用。
我方已详细审查全部招标文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解招标文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
我方同意本项目投标有效期为自投标截止之日起90日，如我方获中标，同意投标有效期自动延长至合同终止为止。
如果在规定的开标时间后，因在投标有效期期间撤回投标对采购人权益造成损失的，由我方承担。
我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。
投标人名称：（公章）
投标人法定代表人或其委托人签名或盖章：
日期： 年  月   日

五、资格审查资料
“投标人资格要求”的要求补充资格审查资料

六、投标人资格声明函
致：广东群升招标代理有限公司汕头分公司
一、本公司（企业）具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

特此声明！
投标人名称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

采购供应商信用承诺函

（选用）

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（包组X）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期：（签字或盖章）
说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

七、实质性响应一览表
	序号
	“用户需求书”的要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	


注明：

投标人应按照招标文件要求，对“用户需求书”的要求作出全面响应。对响应有偏离的部分，需说明偏离的内容；对响应无偏离的部分，需在投标文件响应内容中填写完全响应，无需说明；若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。
偏离情况项须填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。
投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

八、商务文件
报价一览表
项目编号：GDQSST2025HG11001S                                  
	项目名称
	投标不含税总价
	税率、税金
	投标含税总价
	备注

	智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（包组X）
	小 写： ￥ 元

大写：
	税率：
税金：
	小 写： ￥ 元

大写：
	


注：
1、
1）投标报价应包括本次招标所有货物采购、安装及服务内容的费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。2）报价包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。3）报价应以人民币为结算单位。4）所有报价请保留两位小数。
2、
投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价，投标总价大小写不一致，以大写为准。
3、
投标总价必须准确唯一。
4、开具增值税发票。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期：（签字或盖章）
分类报价明细表
项目名称：智慧旅检货检系统信息化建设项目一期（包组X）                   

项目编号：GDQSST2025HG11001S
（人民币·元）
格式自拟
投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期：（签字或盖章）
九、投标人认为有必要提供的其他资料
十、技术文件

十一、采购代理服务费承诺书

致： 广东群升招标代理有限公司汕头分公司

   （投标人名称） 在贵公司组织的 （项目名称）（包组X） 招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以汇票、转帐或现金的方式向贵公司（即广东群升招标代理有限公司汕头分公司），一次性支付应交纳的采购代理服务费用。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：                                       

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签名章：                         
      年     月     日
第六章 开标、评标、定标（适用于包组1、包组2）
开标

 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应为投标人的法定代表人或其投标文件内的被授权人，并携带身份证凭证签名报到以证明其出席，否则采购人或采购代理机构有权拒收其投标文件。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、招标文件规定的需要宣布的其他内容。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

评标委员会的组成

本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人单数。

评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

参加招标活动前3年内与投标人存在劳动关系；

参加招标活动前3年内担任投标人的董事、监事；

参加招标活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标：

评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标步骤：

资格性审查：开标结束后，资格审查人员依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核对事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

详细评审：

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

综合得分=商务技术得分。

推荐中标候选人：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。

推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定供应商。

定标

评标委员会向采购人提出书面评标报告，按评标结果确定标明顺序排列的前二名中标候选人，采购人按顺序确定供应商后，采购代理机构向其发出中标通知书。
供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为供应商，也可以重新开展招标活动。

供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定供应商，没有其他中标候选人的，应当重新组织招标活动。

特别说明

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

废标

在招标招标中，出现下列情形之一的，应予废标。

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

出现影响招标公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，招标任务取消的。

资格性审查表

	序号
	评 审 内 容

	
	符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

	
	投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的。


说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

符合性审查表

	序号
	评 审 内 容

	
	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；

	
	投标函已提交并符合招标文件要求的；

	
	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； 

	
	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；

	
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。


说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。
综合评分表（适用包组1）

	评审内容
	评分依据
	评分细则

	商务部分（30分）
	企业综合实力

（10分）
	1、投标人具备以下认证证书，每提供一项得2分：

（1）质量管理体系认证证书

（2）环境管理体系认证证书

（3）职业健康安全管理体系认证证书

（4）信息安全管理体系认证证书

（5）信息技术服务管理体系认证证书

注：须提供有效认证且在有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会信息中心认证认可业务信息统一查询平台http://cx.cnca.cn/的查询截图打印件。本项最高得10分。

	
	商务响应（5分）
	商务条款、合同条款全部响应招标文件和合同要求的得满分，出现非实质性条款负偏离，每项扣1分，本项最低得0分。

	
	团队成员（5分）
	拟投入本项目的团队人员具备计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书的，每提供1个证书得1分，本项最高得5分。

注：以上须提供有效期内相关证书的复印件以及相关人员在投标人单位近半年内（不含投标当月）连续3个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章。不提供者不得分。

	
	业绩经验（10分）
	根据投标人2022年1月1日至今签订的信息化项目同类业绩（依据合同复印件并加盖公章）作为评审依据。每提供1份业绩得2分，本项最高得9分。

注：需提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。

	技术部分（40分）
	整体方案（15分）
	1、整体方案思路清晰、生产供货计划完善、人员配备齐全，完全满足项目需求，得15分；

2、整体方案思路较清晰、生产供货计划较为完善、人员配备较为齐全，较好满足项目需求，得10分；

3、整体方案思路基本清晰、生产供货计划基本完善、人员配备基本齐全，基本满足项目需求，得5分；

4、整体方案思路不够清晰、生产供货计划不完善、人员配备不齐全，不能满足项目需求或不提供方案的，不得分；

	
	技术服务方案（15分）
	根据各投标人所投产品的采购计划、生产安排、性能特点、产品用料、产品先进性、技术支持、组织验收、合理配送等各环节进行综合评价：

1、各环节方案及措施全面、合理、先进、针对性强，15分；

2、各环节方案及措施较详细合理、较先进、针对性较强，10分；

3、各环节方案及措施较简单、针对性一般，5分；

4、各环节方案及措施不完整、针对性差，或不提供的不得分。

	
	售后服务方案（10分）
	根据投标人提供的售后服务方案【包括：售后服务响应时间、服务内容、培训计划、维护保养、服务人员的配备、解决问题的能力等】进行综合评价：

1、各环节方案及措施完善、合理、优越、全面，10分；

2、各环节方案及措施较为完善、比较合理、较为优越、全面，7分；

3、各环节方案及措施较简单、针对性一般，4分；

4、各环节方案及措施不完整、针对性差，或不提供的不得分.

	价格部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×30分。

备注：1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；


备注：

1.投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
综合评分表（适用包组2）
	评审内容
	评分依据
	评分细则

	商务部分（30分）
	企业综合实力

（10分）
	1、投标人具备以下认证证书，每提供一项得2分：

（1）质量管理体系认证证书

（2）环境管理体系认证证书

（3）职业健康安全管理体系认证证书

（4）信息安全管理体系认证证书

（5）信息技术服务管理体系认证证书

注：须提供有效认证且在有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会信息中心认证认可业务信息统一查询平台http://cx.cnca.cn/的查询截图打印件。本项最高得10分。

	
	商务响应（5分）
	商务条款、合同条款全部响应招标文件和合同要求的得满分，出现非实质性条款负偏离，每项扣1分，本项最低得0分。

	
	拟派人员（5分）
	拟投入本项目的团队人员具备计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书的，每提供1个证书得1分，同一人员拥有多项证书的按1项证书计算，本项最高得5分。

注：以上须提供有效期内相关证书的复印件以及相关人员在投标人单位近半年内（不含投标当月）连续3个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章。不提供者不得分。

	
	业绩经验（10分）
	根据投标人2022年1月1日至今签订的信息化项目同类业绩（依据合同复印件并加盖公章）作为评审依据。每提供1份业绩得2分，本项最高得6分。

注：需提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。

	技术部分（40分）
	总体施工方案（15分）
	1、总体施工方案思路清晰、组织机构完整、人员配备齐全，完全满足项目需求，得15分；
2、总体施工方案思路较清晰、组织机构较为完整、人员配备较为齐全，较好满足项目需求，得10分；
3、总体施工方案思路基本清晰、组织机构基本完整、人员配备基本齐全，基本满足项目需求，得5分；
4、总体施工方案思路不够清晰、组织机构不完整、人员配备不齐全，不能满足项目需求或不提供方案的，不得分；

	
	售后服务方案（15分）
	根据投标人提供的售后服务方案【包括：售后服务响应时间、服务内容、培训计划、维护保养、服务人员的配备、解决问题的能力等】进行综合评价：

1、各环节方案及措施完善、合理、优越、全面，15分；

2、各环节方案及措施较为完善、比较合理、较为优越、全面，10分；

3、各环节方案及措施较简单、针对性一般，5分；

4、各环节方案及措施不完整、针对性差，或不提供的不得分.

	
	应急响应方案（10分）
	根据各投标人提供的突发事件（自然灾害突发事件、突发停电、停水、设备故障等应急方案等）等突发情况的应急预案及相应措施进行评比：

1、方案构架完整、内容详细、措施科学合理、方式可行性强、作业简单有效，完全保障且优于采购人需求得10分；

2、方案构架完整、内容详细、措施科学合理、方式可行较强、作业简单有效，能够保障采购人的需求得7分；

3、方案构架一般、内容描述较详细、措施常规、作业简单有效，基本保障采购人的需求得4分；

4、方案针对性差，或不提供的不得分。

	价格部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×30分。

备注：1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；


备注：

1.投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

